美感排程｜電子鋼琴木製科學玩具課程

探索科學機構組裝-電子鋼琴木製科學玩具　帶領學生從現成的電子鋼琴木製科學玩具出發,透過親手組裝與手機多角度拍照記錄,觀察零件連接、材質紋理與機構運轉的細節之美。藉由「觀察—拆解—重組」的過程,引導學生感受機構設計中「功能與形式共存」的美學語彙,為後續逆向工程與3D實作奠定觀察與美感基礎。

第一周｜觀察、拆解、重組：機構美感的觀察基礎

第一節｜觀察與拆解流程

拍攝時 首先針對指定的物體進行拍攝，記錄產品的整體外觀與各地點細節。拍攝時需注意光線均勻、角度明亮，確保後續描圖時有足夠的參考。

觀察 拿到實體物體後，不要急著用手，先仔細觀察其結構－零件如何組合？哪裡有卡榫？哪裡有孔洞？哪些部件可以感知？透過觸摸與目視，建立對物體結構的空間感與理解。

解析構造 將觀察到的結構進行系統性的分析與拆解，了解每個零件的功能與相互關係，並嘗試以手指草圖或文字記錄下來，作為後續製作說明圖的基礎。

在充分理解構造 後，將物體實際拆解重新組裝，透過手動重組操作對結構的記憶，同時確認零件之間的組合邏輯是否與觀察分析的結果一致。

學習單 完成以上步驟後，填寫本節學習單，記錄觀察心得、遇到的困難與完成過程中的發現，培養反思與表達的習慣，也為後續的繪圖與製作打下良好的基礎。

第二節｜機構認識

步驟一：視覺解構與物件分類（感官認知）

### 一、外殼與結構組件（木製雷切板）：

- 箱體面板： 引導學生觀察上方兩塊正方形板子。左上那塊有圓形發聲孔（喇叭音孔），這就是底板或發音面；右上那塊有裝飾花紋的是面板或背板。

- 側邊與支撐結構： 中間兩塊帶有波浪造型的板子，很明顯是左右對稱的側板。引導學生觀察上面的凹凸卡榫（榫接設計）。

- 小配件： 最下方一排零碎的木片，是用來強化固定、作為琴鍵按壓支撐，或是譜架的補強結構與裝飾件。

### 二、核心發聲模組（電子件）：

- 電子發聲模組： 這是整個教具的心臟。包含電路板（控制晶片）、8 顆琴鍵按鈕、喇叭（揚聲器），以及電池盒與連接線。

### 三、手作與固定工具：

- 螺絲起子、螺絲、白膠（或木工膠）、砂紙（粉紅色那條）。

步驟二：核心發聲作動原理剖析（動態認知）

### 按壓琴鍵（按鈕） ➔ 接通對應電路 ➔ 控制晶片輸出特定頻率訊號 ➔ 驅動喇叭振動 ➔ 發出對應音階的聲音

關鍵提問引導

- 為什麼聲音能傳出來？ 讓學生觀察喇叭（揚聲器）的位置，並試著用手部分遮住木盒上的發聲孔，觀察音量的差異。這能解釋為什麼木盒要有「發聲孔」設計。

- 電路板與喇叭要怎麼固定在木盒上？ 引導學生尋找木板上的孔位，對應電路板與喇叭的螺絲孔。這能建立定位點（Registration marks）的概念。

第三節｜進階數位製作

步驟三：進階數位整合（延伸學習）

1. 繪製 2D 爆炸圖與組裝說明書

### 讓學生使用 Illustrator 或 CorelDRAW，將這張配件圖轉為向量線稿，並嘗試繪製出「組裝步驟圖（爆炸圖）」。這能訓練學生的空間幾何與視覺傳達能力。

2. 3D 機構模擬與外殼改造

- 3D 建模： 鼓勵學生使用 Blender 或 Maya，依照實體尺寸將這些木片與機芯「數位化」建出模型。

- 虛擬組裝： 在軟體中設定動畫轉軸，模擬外殼與機芯組合的過程（利用 Constraint 或簡單的位移鍵）。

- 外殼改裝： 當學生理解了卡榫與機芯固定孔的位置後，可以讓他們在 3D 軟體中重新設計外殼造型（例如改成賽博朋克風、未來感實驗室風格的雷切線條），再透過 3D 印表機或雷射切割機將自己設計的外殼實作出來。

第二周｜逆向製作與向量繪圖：從實體到向量圖檔

## 引導學生在組裝的過程使用手機拍照的方式，觀察產品的基本組成構造，並實際用軟體製作出相同or改造出心目中的產品，從中了解開發、研發、製作、製造等一整個流程，讓每人對3D創客產生深刻的興趣，並對3D不會產生排斥效應，讓學生不只是跟著做，還可以創造屬於自己的生命作品。

第一節｜Illustrator 軟體基礎操作

### 本節為 Illustrator 入門，目標是讓學生在進入實作前，先熟悉軟體介面與向量繪圖的核心觀念，建立後續描圖、繪製說明圖、輸出雷切檔的基礎。

### 【教學目標】

### 認識 Adobe Illustrator 的工作介面（工具列、控制列、屬性面板、圖層面板），理解向量圖與點陣圖的本質差異，並能獨立完成新檔建立、文件設定、儲存與輸出的基本流程。

### 【操作流程】

### (1) 介紹介面四大區塊：左側工具列、上方控制列、右側面板群、中央畫布；(2) 練習新建文件並設定畫板尺寸、單位（mm）、色彩模式（RGB／CMYK）；(3) 認識選取工具（V）、直接選取工具（A）、縮放（Z）、手形（H）等基本檢視操作；(4) 練習圖層建立、命名、鎖定與顯示切換；(5) 儲存為 .ai 原生檔，並另存為 .svg／.pdf 等輸出格式。

### 【教學重點】

### 強調「向量圖無解析度限制」「以圖層分類管理零件」兩大核心觀念，並建立「邊做邊存檔」的工作習慣，避免當機損失。

照片描圖

### 【教學目標】

### 學會將實體拍攝的照片或點陣圖匯入 Illustrator，透過「影像描圖（Image Trace）」自動轉換或手動鋼筆描繪，產出可縮放、可編輯的向量路徑，作為後續雷切與 3D 建模的圖檔基礎。

### 【操作流程】

### (1) 使用「檔案 → 置入（Shift + Ctrl + P）」將照片匯入畫布，並建議勾選「連結」以減少檔案肥大；(2) 將照片鎖定於獨立圖層作為描圖底圖，並調整不透明度至 50% 方便辨識；(3) 選取照片後點選上方控制列「影像描圖」下拉選單，嘗試「高保真度照片」「低保真度照片」「黑白標誌」「線條圖」等不同預設集，比較轉換結果；(4) 點選「展開（Expand）」將描圖結果轉為可編輯的向量路徑；(5) 進階練習：新建空白圖層，使用鋼筆工具沿著照片輪廓手動描繪，產出更精準的向量線稿。

### 【教學重點】

### 引導學生比較「自動描圖」與「手動描圖」的差異——自動快速但路徑點過多、輪廓粗糙；手動費時但路徑乾淨、可控性高。雷切用途的圖檔務必以手動描圖為主，避免自動產生的破碎節點造成雷射機停頓或重複切割。

### ▍影像描圖預設集對照

### 高保真度照片：適合彩色寫實圖、輸出至印刷品。

### 低保真度照片：適合風格化處理、降低細節。

### 黑白標誌：適合 LOGO、簡單剪影，雷切首選。

### 線條圖：適合手繪稿、漫畫線條轉向量。

### 素描藝術／剪影：適合創意風格化呈現。

熟練鋼筆工具的操作

### 【教學目標】

### 深入掌握鋼筆工具（Pen Tool，快捷鍵 P）的核心操作，包含錨點新增與刪除、貝茲曲線（Bezier）控制把手的調整、直線段與曲線段的切換，以及複雜輪廓路徑的繪製。鋼筆工具是 Illustrator 最重要的基本功，也是區分「能用軟體」與「會用軟體」的關鍵分水嶺。

### 【操作流程】

### (1) 練習以鋼筆工具點擊產生連續直線段；

### (2) 練習點擊後拖曳產生曲線段，觀察兩端把手如何控制曲率；

### (3) 練習直線與曲線的切換（按 Alt 點擊錨點可收回單邊把手）；

### (4) 練習錨點的新增（+）、刪除（−）與轉換（Shift + C）；

### (5) 以實體照片為底圖，手動描出一個完整零件輪廓並封閉路徑。

### ▍鋼筆工具分步解說

### 步驟 (1) 繪製直線段

  - 選取鋼筆工具（P）後，於畫布上點擊第一個錨點，再點擊第二個錨點，兩點之間自動連成直線段。

  - 按住 Shift 點擊可鎖定 45 度倍數方向（水平、垂直、斜 45 度），方便繪製規則幾何。

  - 按 Enter 或切換工具可結束目前路徑；若要封閉路徑，將最後一點接回起始錨點（鋼筆游標會出現小圓圈提示）。

### 步驟 (2) 繪製曲線段

  - 點擊產生第一個錨點後，按住滑鼠左鍵拖曳，會拉出兩條對稱的「方向把手」，把手長度與角度決定曲線的曲率與方向。

  - 移到下一個位置同樣點擊並拖曳，即可產生平滑的 S 型曲線。

### 練習重點：把手越長曲率越大；把手方向決定曲線進入與離開錨點的角度。

### 步驟 (3) 切換直線與曲線

### 製曲線後若想接一段直線，按 Alt 點擊剛建立的錨點，可收回前進方向的把手，下一段即為直線。

### 反之，若要從直線段轉為曲線段，於最後一個錨點上按住 Alt 拖曳，拉出新的把手後繼續繪製。

### 此為鋼筆工具最關鍵的觀念：每個錨點的「進入把手」與「離開把手」可獨立控制。

### 步驟 (4) 編輯既有路徑

### 新增錨點：選取鋼筆工具後，游標移至路徑線段上，游標會變為「鋼筆 +」圖示，點擊即新增錨點。

### 刪除錨點：游標移至既有錨點上，變為「鋼筆 −」圖示，點擊即刪除。

### 轉換錨點：使用「錨點工具」（Shift + C），點擊曲線錨點可轉為尖角，拖曳尖角錨點可轉為平滑曲線。

### 移動錨點：以「直接選取工具」（A）點選單一錨點即可拖曳，搭配方向鍵可微調 1px（按 Shift 為 10px）。

### 步驟 (5) 封閉路徑與綜合練習

### 以照片中的零件為底圖，沿輪廓依序點擊或拖曳產生錨點，最後回到起始點封閉路徑（游標出現小圓圈時點擊）。

### 封閉後的路徑才能套用填色與雷切輸出，未封閉路徑在雷切軟體中可能被忽略或產生錯誤。

### 練習目標：以最少的錨點數量描出最平滑的輪廓——錨點越少，曲線越優雅，後續編輯也越容易。

### ▍鋼筆工具相關快捷鍵

### P：鋼筆工具｜Shift + C：錨點轉換工具｜+／−：新增／刪除錨點

### A：直接選取工具（編輯單一錨點與把手）｜V：選取工具（選取整條路徑）

### Ctrl + J：連接兩個端點為封閉路徑

### Ctrl + Y：切換輪廓檢視模式（只顯示路徑線，方便檢查路徑是否封閉）

### 按住 Shift：鎖定 45 度方向 / 等比例移動

### 按住 Alt：收回單邊把手 / 複製拖曳

### 空白鍵（暫時切換手形工具）：拖曳畫面而不中斷繪製

### 【教學重點】

### 強調「以最少錨點繪出最平順曲線」的設計原則，並建議學生多花時間練習曲線把手的拖曳手感——這是無法靠閱讀理解，只能靠肌肉記憶熟練的技能。教學提示：可請學生臨摹幾個常見 LOGO（如 Apple、Nike）作為鋼筆工具熱身練習，約需 2–3 小時可達到基本流暢度。

### ▍Illustrator 常用快捷鍵清單

### 【視角與檢視】

### Ctrl + +／Ctrl + −：放大／縮小畫面

### Ctrl + 0：符合視窗大小（將整張畫板置中於視窗）

### Ctrl + 1：100% 實際大小檢視

### Ctrl + Y：切換輪廓檢視（只顯示路徑線）／預覽檢視

### Ctrl + H：隱藏／顯示路徑邊框與選取標記

### Ctrl + R：顯示／隱藏尺標

### Ctrl + ;：顯示／隱藏參考線

### Ctrl + '：顯示／隱藏格線

### 空白鍵（按住）：暫時切換手形工具，拖曳平移畫面

### 滾輪：垂直捲動；Shift + 滾輪：水平捲動；Alt + 滾輪：縮放

### 【選取工具】

### V：選取工具（選取整個物件或路徑）

### A：直接選取工具（編輯單一錨點與方向把手）

### Y：魔術棒工具（依屬性選取相似物件）

### Q：套索工具（自由框選錨點）

### Ctrl + A：全選；Ctrl + Shift + A：取消全選

### Ctrl + Alt + A：選取目前畫板上所有物件

### Ctrl + 6：選取下一個物件；Ctrl + Alt + 6：選取上一個物件

### 【繪圖工具】

### P：鋼筆工具｜Shift + C：錨點轉換工具｜+／−：新增／刪除錨點

### \：線段工具｜M：矩形工具｜L：橢圓工具

### \：直線工具｜N：鉛筆工具｜B：筆刷工具

### Shift + M：形狀建立工具（Shape Builder）

### Shift + N：實時上色油漆桶

### 【物件編輯】

### Ctrl + C：複製｜Ctrl + V：貼上｜Ctrl + F：貼至上層｜Ctrl + B：貼至下層

### Ctrl + D：再次變形（重複前一次的移動／旋轉／縮放）

### Ctrl + G：群組｜Ctrl + Shift + G：取消群組

### Ctrl + 2：鎖定選取物件｜Ctrl + Alt + 2：解除全部鎖定

### Ctrl + 3：隱藏選取物件｜Ctrl + Alt + 3：顯示全部

### Ctrl + ]：上移一層｜Ctrl + Shift + ]：移至最上層

### Ctrl + [：下移一層｜Ctrl + Shift + [：移至最下層

### Ctrl + J：連接兩個端點為封閉路徑

### Ctrl + 8：建立複合路徑｜Ctrl + Alt + 8：釋放複合路徑

### Ctrl + 7：建立剪裁遮色片｜Ctrl + Alt + 7：釋放剪裁遮色片

### 【變形】

### 方向鍵：以 1px 微移選取物件（按 Shift 為 10px）

### Shift + 拖曳：鎖定 45 度方向移動／等比例縮放

### Alt + 拖曳：複製並移動物件

### Ctrl + Shift + O：將文字建立外框（轉為向量路徑，重要！輸出雷切前必做）

### 【面板開關】

### F5：開啟筆刷面板｜F6：顏色面板｜F7：圖層面板

### Ctrl + F9：漸層面板｜Ctrl + F10：筆畫面板｜Shift + F6：外觀面板

### Shift + Ctrl + F9：路徑管理員面板（Pathfinder，雷切常用）

### Tab：隱藏／顯示所有面板｜Shift + Tab：只隱藏側邊面板

### 【檔案與輸出】

### Ctrl + N：新增文件｜Ctrl + O：開啟舊檔

### Ctrl + S：儲存｜Ctrl + Shift + S：另存新檔

### Ctrl + Alt + S：儲存為網頁用｜Ctrl + Alt + E：輸出（Export）

### Ctrl + P：列印｜Ctrl + Z／Ctrl + Shift + Z：復原／重做

### 教學提示：建議將此清單列印成 A5 小卡發給學生放在電腦旁參照，並重點圈出三組必背快捷鍵——P（鋼筆）、Ctrl + Y（輪廓檢視，檢查路徑是否封閉）、Ctrl + Shift + O（文字建立外框，雷切輸出必做）。熟練後可大幅減少滑鼠來回工具列的時間。

第二節｜動手繪製製作說明圖

### 本節進入實務階段，學員將親手使用 Illustrator 製作精美的產品製作說明圖，以如下所示的電子產品外殼拆解圖為範例，學習如何將實體物體轉化為清晰、精確的加工說明圖。

### 零件拆解與排列 學習將一個完整的產品拆解成各個獨立零件，並以爆炸展開圖的方式，有條理地排列在畫面中，讓閱讀者能夠一目了然地理解各個零件的形狀與對應關係。

### 精確地運用 鋼筆工具與幾何圖形工具，切實繪製每個零件的外形，包含卡榫、孔洞、凹槽等細節，訓練對形狀的觀察力與線條的精準控制。

### 線條規範與圖層管理 學習工程製圖的基本規範，統一線條粗細、色彩與風格，並以圖層分類管理不同零件，養成專業的檔案整理習慣。

### 說明圖的應用架構 完成的零件展開圖可應用於產品說明書、建造指南、專利申請附圖或製造規格文件，是工業設計與產品開發流程中的視覺溝通工具。

第三節｜雷切實驗製作與假組

切割後檢驗與迭代修正

### 本節完成最關鍵的實體驗證階段－將前兩節繪製的向量圖檔，送入雷射切割機進行實際切割，並透過「假組」過程檢驗設計的密合度與精確度。

### 雷射切割前的文件準備 將Illustrator中不同的零件圖依照雷切割機的規格要求進行輸出設定，包含線條顏色區分切割與刻線、確認尺寸比例為1 :1 、排版省料等，讓圖檔能被機器正確讀取與執行。

### 實驗性切割 以實驗心態進行第一次切割，目的不求完美，而是透過實際材料（如：木板、壓克力）的切割結果，觀察零件尺寸是否吻合、卡榫是否能順利嵌合、間隙是否需要修改。

### 假組驗證 將切割完成的零件進行「假組」－即不上膠、不固定，純粹是手動試拼初組，逐一檢查每個部件的相對位置與裝配度，以找出設計上的疏漏。

### 發現問題→解決問題 假組過程中一旦發現問題，立即回到Illustrator修改圖檔，重新驗證切割，形成「設計→製作→檢驗→修正」的迭代循環，培養解決實務問題的應變能力，這也是從圖紙走向最真實的學習歷程。

以下是擴充後的學習單題目，依照課程三節內容設計：

第三周｜機構基礎製作：孔位、間距、幾何基礎

本週進入機構製作的核心基礎，從孔位定位、按鍵孔位陣列到零件間距，逐步建立精密機構設計的觀念。學生將透過 Illustrator 的精準繪圖與雷切實驗，理解「公差」與「咬合」在機構設計中的重要性，並學會用 doodle3D 軟體將 2D 圖檔延伸為 3D 模型，銜接後續的 3D 列印實作。

第一節｜孔對孔的間距與定位

【教學目標】

讓學生理解孔位之間的間距如何影響機構的對位與組裝精度，掌握 Illustrator 中「對齊」「均分間距」「智慧型參考線」等定位工具。

【操作流程】

(1) 講解標準孔徑與間距規格；

(2) 在 Illustrator 中以「變形面板」輸入精確座標繪製孔位；

(3) 輸出小型試片進行雷切；

(4) 以實物量測比對設計值與切割結果的誤差。

【教學重點】

強調「設計尺寸 ≠ 雷切尺寸」的觀念，引導學生記錄雷射光束的耗損值（kerf），作為日後設計補償的依據。

第二節｜琴鍵按鈕孔位陣列與定位

【教學目標】

延續第一節「孔對孔的間距與定位」，本節聚焦電子鋼琴最關鍵的機構——琴鍵按鈕的孔位陣列。引導學生理解 8 顆琴鍵如何在面板上等距排列、對齊下方電路按鈕，建立「陣列、間距、對位」的幾何基礎，為後續電腦繪圖與雷切面板打下基礎。

【操作流程】

(1) 量測單顆按鈕的外徑與所需開孔尺寸，確認面板開孔比按鈕略大、能順利穿過；

(2) 決定琴鍵間距（孔中心到孔中心的距離），讓相鄰按鍵不互相干涉、手指好按；

(3) 以等距陣列規劃 8 個孔位，必要時分成兩排或加大白鍵、黑鍵的相對位置；

(4) 標出每個孔位的中心座標，作為下一節電腦繪製面板的依據。

▍幾何重點

陣列（Array）：8 個孔不是隨意排，而是「等間距重複」的陣列。只要定好「起點 + 間距 + 數量」，整排孔位就能精準產生，這正是後續在 Illustrator 用「再次變形（Ctrl+D）」快速複製孔位的概念。

對位（Registration）：面板上的按鈕孔，必須對齊下方電路板上的實體按鈕。孔位一旦偏移，按鍵就會卡住或按不到，因此「孔對孔」的對位精度是這台電子鋼琴能不能彈的關鍵。

間距與手感：琴鍵太擠會誤觸、太鬆會浪費面板空間。引導學生實際把手指放上去比畫，找出好按又緊湊的間距，體會「功能與尺寸」如何互相牽制。

▍操作解說

這一節把第一節的「孔對孔定位」放大到整排琴鍵。先量一顆按鈕、定好開孔大小與間距，再用等距陣列排出 8 個孔位並記下座標。重點是讓學生明白：面板上每個孔都要對準下方電路的按鈕，這個對位關係決定了琴鍵按下去能不能正常發聲。

第三節｜doodle3D 軟體與 Bambu Studio 概念組合

【教學目標】

學習使用 doodle3D 將 2D 平面草圖轉換為 3D 立體模型，並認識 Bambu Studio 的切片邏輯，完成從平面到立體的設計轉換。

【操作流程】

(1) 以 doodle3D 拉伸平面圖形產生厚度；

(2) 將 2D 零件圖延伸為 3D 爆炸圖；

(3) 匯出 STL 檔；

(4) 在 Bambu Studio 中載入並設定基本列印參數。

【教學重點】

讓學生親自體驗「2D 思維」與「3D 思維」的差異，理解平面圖在轉為立體時厚度、方向、支撐等新增的設計變因。

第四周｜Tinkercad ＆ Bambu Studio：3D 建模基礎概念

本週銜接前一週的 2D 設計成果，正式進入 3D 建模領域。透過 Tinkercad 的直覺幾何組合介面，讓學生理解「加法建模（聯集）」與「減法建模（差集）」的基本邏輯，並學會將 Illustrator 的向量檔案匯入作為造型基礎，最後輸出至 Bambu Studio 進行列印前置設定。

第一節｜從 Illustrator 匯入圖檔至 Tinkercad

【教學目標】

學會將 Illustrator 繪製的向量圖形（SVG 格式）匯入 Tinkercad，作為 3D 造型的底圖或拉伸基礎。

【操作流程】

(1) 在 Illustrator 將圖形輸出為 SVG；

(2) 於 Tinkercad「匯入」面板載入 SVG 並設定尺寸與高度；

(3) 與內建幾何體組合修整。

▍操作解說

步驟 (1) 在 Illustrator 將圖形輸出為 SVG

為什麼是 SVG：SVG（Scalable Vector Graphics）是以「數學路徑」描述形狀的向量格式，與 JPG／PNG 等以像素構成的點陣圖不同。Tinkercad 只能讀取「封閉路徑」的向量輪廓，再沿 Z 軸拉高為立體模型，因此 SVG 是 2D → 3D 之間的標準橋樑格式。

在 Illustrator 開啟前幾週繪製的零件圖（例如電子鋼琴面板的外輪廓）。

檢查路徑是否封閉：按 Ctrl + Y 切換至輪廓檢視模式，確認所有要拉伸的形狀皆為「頭尾相連的封閉路徑」；未封閉的路徑匯入 Tinkercad 後無法產生厚度，只會呈現一條線。

將文字建立外框：若圖檔包含文字（例如刻在面板上的字樣），選取後按 Ctrl + Shift + O 轉為向量路徑，避免 Tinkercad 無法辨識字型。

檔案 → 另存新檔（Ctrl + Shift + S）→ 格式選擇「SVG (svg)」→ 儲存。

SVG 選項視窗的設定：SVG 設定檔選「SVG 1.1」、字體選「轉換成外框」、影像位置選「內嵌」，按「確定」完成輸出。

常見錯誤：路徑未封閉導致無法拉伸；多個路徑相互重疊時，Tinkercad 會將重疊區視為孔洞而破壞造型；單一 SVG 內形狀過多（節點過密）會造成匯入卡頓或閃退，建議單檔形狀數量控制在 10 個以內。

步驟 (2) 於 Tinkercad「匯入」面板載入 SVG 並設定尺寸與高度

- 進入 Tinkercad，建立或開啟設計後進入編輯畫面。

- 點選右上角工具列的「匯入（Import）」按鈕（雲朵向上箭頭圖示）。

- 於跳出視窗選擇「從電腦選擇檔案」，載入剛輸出的 SVG 檔。

- 設定匯入參數（此步驟最關鍵）：比例（Scale）預設為 1.0，Tinkercad 會將 SVG 的數值解讀為公釐；若發現物件過大爆出工作平面，將比例調整為 0.1 或 0.5。

- 高度（Height）：即 Z 軸拉伸的厚度，例如電子鋼琴面板設 3 mm、結構支撐件設 5 mm。此數值匯入後仍可修改，先給予合理初始值即可。

- 按下「匯入（Import）」，SVG 形狀即以指定厚度出現於工作平面。

- 檢查尺寸：點選匯入的物件，觀察右上角尺寸欄位顯示的 X / Y / Z 數值；若尺寸不符（例如原設計 30 mm 變成 300 mm），直接於尺寸欄輸入正確數字，Tinkercad 會等比例縮放。

教學提示：匯入前先於 Illustrator 將畫板尺寸設為與實際零件 1:1（例如面板實際 80×80 mm 即將畫板設為 80×80 mm），匯入 Tinkercad 後尺寸通常即可吻合。

步驟 (3) 與內建幾何體組合修整

1. 匯入的 SVG 物件在 Tinkercad 中與內建立方體、圓柱體屬性完全相同，可進行布林運算（聯集／差集），也可切換為「實體」或「孔洞」屬性。

2. 加厚或補強——使用聯集：若匯入的面板過薄，可從基本形狀拖入立方體置於底部，框選兩者後按 Ctrl + G 群組，即可形成具有底座的厚實零件。

3. 挖出機芯孔位——使用差集：拖入圓柱體後按 H 將屬性切換為「孔洞（Hole）」，物件即變為半透明斜線樣式；將孔洞圓柱移至面板上欲打孔的位置，確認孔洞高度大於面板厚度以利完全穿透；框選面板與孔洞後按 Ctrl + G 群組，即可挖出孔位。

4. 加導角或裝飾——疊加基本形狀：從基本形狀拖入「圓角立方體」置於面板邊緣，可形成柔和的轉角；拖入「圓柱」可作為螺絲柱或卡榫凸點。

修整技巧：對齊工具（L）可使兩物件於 X／Y／Z 軸上對齊中心或邊緣；卡榫常成對出現，可先製作一個後按 Ctrl + D 複製，再按 M 開啟鏡像工具翻面；正交檢視（數字鍵 1–6）可切換上／下／前／後／左／右視圖，確認孔位對齊與整體造型。

完成檢查：從六個方向逐一檢視，確認無破面、無多餘孔洞、卡榫位置正確；隨時按 Ctrl + S 存檔（Tinkercad 雖為雲端自動儲存，手動存檔可避免分頁意外關閉造成遺失）。確認無誤後，於右上角選擇「匯出 → .STL」，即可銜接第三節 Bambu Studio 的列印設定。

▍教學流程銜接

🎨 Illustrator 向量圖(第二週)

▼  輸出 SVG

🧊 Tinkercad 匯入並拉伸厚度

▼  與基本幾何體布林運算

⚙️ 具備機構功能的 3D 模型

▼  匯出 STL

🖨️ Bambu Studio 切片(第三節)

▼

✨ 3D 列印實體零件

教學重點：本節核心是讓學生體會「前幾週繪製的 2D 線稿並非單純練習，而是未來 3D 零件的真實基底」。從 SVG 到 STL 的轉換過程，串起「平面設計 → 立體製造」的完整工作流，也是學生首次體會 CAD 工作流中「檔案格式即介面」的關鍵概念。

【教學重點】

提醒學生 SVG 必須為「封閉路徑」才能正確拉伸，並理解 2D 到 3D 轉換時尺寸的繼承關係。

第二節｜Tinkercad 基礎幾何組合教學

【教學目標】

掌握 Tinkercad 的核心操作邏輯——以「實體」與「孔洞」兩種屬性，透過群組（Group）達成布林運算的造型效果。

【操作流程】

(1) 練習移動、旋轉、縮放基本操作

(2) 以聯集組合多個幾何體

(3) 利用「孔洞」屬性挖除材料製作卡榫孔

(4) 完成一個簡易機構零件。

▍操作解說

步驟 (1) 練習移動、旋轉、縮放基本操作

進入 Tinkercad 工作平面後，先從右側「基本形狀」面板拖曳一個立方體至藍色格線平台。

移動：以滑鼠左鍵點選物件並拖曳，可水平移動於 XY 平面；按住 Alt 鍵拖曳上方黑色錐形把手,可垂直升降 Z 軸高度。

旋轉:選取物件後,物件外圍會出現三個彎曲箭頭,分別對應 X、Y、Z 三軸；拖曳時按住 Shift 可鎖定 22.5 度為一階,方便對齊。

縮放:拖曳白色方塊把手可單軸縮放,拖曳角落黑色把手可等比例縮放；按住 Shift 拖曳可強制等比例,按住 Alt 則以物件中心為基準縮放。

練習重點:請學生輸入精確數值（右上角尺寸欄位）,例如建立 20×20×10 mm 的立方體,培養「以數字思考」的設計習慣。

步驟 (2) 以聯集組合多個幾何體

從基本形狀拖曳兩個以上的物件至工作平面（例如一個立方體 + 一個圓柱體）。

使用移動與旋轉工具將兩物件擺放至目標相對位置,可善用「對齊工具」（快捷鍵 L）確保中心對齊或邊緣切齊。

框選欲合併的所有物件（滑鼠拖曳框選或 Shift 多選）,點選右上角「群組（Group）」按鈕（快捷鍵 Ctrl + G）。

群組後兩物件即合而為一,顏色會統一；此即為布林運算中的「聯集（Union）」概念。

若需取消合併,可按「取消群組（Ungroup）」（Ctrl + Shift + G）還原為個別物件。

步驟 (3) 利用「孔洞」屬性挖除材料製作卡榫孔

拖曳一個圓柱體或立方體至工作平面,作為「要挖除的形狀」（例如直徑 5 mm 的圓柱代表螺絲孔）。

選取此物件後,於右上角「形狀」面板將屬性由「實體（Solid）」切換為「孔洞（Hole）」,物件將變為半透明斜線樣式。

將「孔洞物件」移動至主體零件中要被挖除的位置,確認穿透深度足夠（孔洞高度需 ≥ 主體厚度）。

框選主體 + 孔洞物件,按下「群組（Ctrl + G）」,孔洞所佔的體積即被從主體中扣除,完成挖孔。

此即布林運算中的「差集（Subtract）」概念,是製作卡榫孔、螺絲孔、穿線孔的核心技巧。

步驟 (4) 完成一個簡易機構零件

綜合練習:請學生製作一個「附螺絲孔的固定座」——以立方體為基座（30×30×8 mm）,中央以圓柱孔洞挖出 Ø4 mm 穿孔,四角再挖出 Ø3 mm 的螺絲固定孔。

可進一步加入導角（拖入「圓角立方體」）或補強肋（細長立方體聯集於底部）強化造型。

完成後請學生從不同視角檢查（按鍵盤數字鍵 1–6 切換正交視圖）,確認孔位對齊、無多餘破面。

匯出為 STL 檔（右上角「匯出 → .STL」）,即可銜接下一節 Bambu Studio 列印設定。

教學重點:透過「實體 + 孔洞 + 群組」三個動作的反覆組合,學生即可理解多數工業零件的建模邏輯。

▍操作解說

步驟 (1) 練習移動、旋轉、縮放基本操作

進入 Tinkercad 工作平面後，先從右側「基本形狀」面板拖曳一個立方體至藍色格線平台。

移動：以滑鼠左鍵點選物件並拖曳，可水平移動於 XY 平面；按住 Alt 鍵拖曳上方黑色錐形把手，可垂直升降 Z 軸高度。

旋轉：選取物件後，物件外圍會出現三個彎曲箭頭，分別對應 X、Y、Z 三軸；拖曳時按住 Shift 可鎖定 22.5 度為一階，方便對齊。

縮放：拖曳白色方塊把手可單軸縮放，拖曳角落黑色把手可等比例縮放；按住 Shift 拖曳可強制等比例，按住 Alt 則以物件中心為基準縮放。

練習重點：請學生輸入精確數值（右上角尺寸欄位），例如建立 20×20×10 mm 的立方體，培養「以數字思考」的設計習慣。

步驟 (2) 以聯集組合多個幾何體

從基本形狀拖曳兩個以上的物件至工作平面（例如一個立方體 + 一個圓柱體）。

使用移動與旋轉工具將兩物件擺放至目標相對位置，可善用「對齊工具」（快捷鍵 L）確保中心對齊或邊緣切齊。

框選欲合併的所有物件（滑鼠拖曳框選或 Shift 多選），點選右上角「群組（Group）」按鈕（快捷鍵 Ctrl + G）。

群組後兩物件即合而為一，顏色會統一；此即為布林運算中的「聯集（Union）」概念。

若需取消合併，可按「取消群組（Ungroup）」（Ctrl + Shift + G）還原為個別物件。

步驟 (3) 利用「孔洞」屬性挖除材料製作卡榫孔

拖曳一個圓柱體或立方體至工作平面，作為「要挖除的形狀」（例如直徑 5 mm 的圓柱代表螺絲孔）。

選取此物件後，於右上角「形狀」面板將屬性由「實體（Solid）」切換為「孔洞（Hole）」，物件將變為半透明斜線樣式。

將「孔洞物件」移動至主體零件中要被挖除的位置，確認穿透深度足夠（孔洞高度需 ≥ 主體厚度）。

框選主體 + 孔洞物件，按下「群組（Ctrl + G）」，孔洞所佔的體積即被從主體中扣除，完成挖孔。

此即布林運算中的「差集（Subtract）」概念，是製作卡榫孔、螺絲孔、穿線孔的核心技巧。

步驟 (4) 完成一個簡易機構零件

綜合練習：請學生製作一個「附螺絲孔的固定座」——以立方體為基座（30×30×8 mm），中央以圓柱孔洞挖出 Ø4 mm 穿孔，四角再挖出 Ø3 mm 的螺絲固定孔。

可進一步加入導角（拖入「圓角立方體」）或補強肋（細長立方體聯集於底部）強化造型。

完成後請學生從不同視角檢查（按鍵盤數字鍵 1–6 切換正交視圖），確認孔位對齊、無多餘破面。

匯出為 STL 檔（右上角「匯出 → .STL」），即可銜接下一節 Bambu Studio 列印設定。

教學重點：透過「實體 + 孔洞 + 群組」三個動作的反覆組合，學生即可理解多數工業零件的建模邏輯。

▍Tinkercad 常用快捷鍵清單

【視角控制】

1～6：切換正交視圖（前/後/左/右/上/下）

0（數字零）：回到預設透視視角

F：聚焦到選取物件（Fit to selection）

滾輪：縮放；右鍵拖曳：旋轉視角；Shift + 右鍵：平移畫面

【物件編輯】

Ctrl + G：群組（Group）— 執行布林運算(聯集/差集)

Ctrl + Shift + G：取消群組（Ungroup）

Ctrl + D：複製並貼上（Duplicate，原地複製）

Ctrl + C / Ctrl + V：複製 / 貼上

Delete / Backspace：刪除選取物件

Ctrl + Z / Ctrl + Y：復原 / 重做

L：開啟對齊工具（Align）

M：開啟鏡像工具（Mirror）

H：將實體切換為孔洞（Hole）

T：將孔洞切換回實體（Solid）

【選取與操作輔助】

Shift + 點選：複選多個物件

Shift + 拖曳：等比例縮放 / 鎖定 45 度移動

Shift + 旋轉：以 22.5 度為一階旋轉

Alt + 拖曳尺寸把手：以物件中心為基準縮放

Alt + 拖曳物件：複製並移動

Ctrl + A：全選工作平面上所有物件

Esc：取消目前選取

【顯示切換】

D：將選取物件貼齊工作平面（Drop）

W：切換工作平面（建立輔助工作面於物件表面上）

Ctrl + L：鎖定 / 解鎖選取物件

Ctrl + H：隱藏 / 顯示選取物件

教學提示：建議將此清單列印成 A5 小卡發給學生,放在電腦旁參照；熟練後操作效率可提升 3 倍以上。

【教學重點】

建立「複雜造型 = 簡單幾何的加減組合」的設計思維，為日後使用進階 3D 軟體打下觀念基礎。

第三節｜Bambu Studio 與基本列印設定

【教學目標】

認識 Bambu Studio 的工作介面，理解列印前所需的基本設定，包括擺放方位、層高、填充率與支撐結構。

【操作流程】

(1) 將 Tinkercad 模型匯出為 STL

(2) 於 Bambu Studio 匯入並擺放於列印平台；(3) 設定列印參數；(4) 切片並預覽列印路徑與所需時間。

【教學重點】

強調列印方位對成品強度與表面品質的影響，引導學生思考「設計」與「製造」之間的相互制約。

▍Bambu Studio 軟體操作解說

步驟 (1) 將 Tinkercad 模型匯出為 STL

於 Tinkercad 編輯畫面右上角點選「匯出（Export）」按鈕,選擇「.STL」格式。

若工作平面上有多個物件,可勾選「僅匯出選取的形狀」以分件輸出；多件組合則直接全選匯出為單一 STL。

檔案命名建議:「作品名_零件名_版次.stl」（例:電子鋼琴_面板_v2.stl）,方便版本管理。

步驟 (2) 開啟 Bambu Studio 並匯入模型

啟動 Bambu Studio 後,先確認左上角「印表機」設定為實際使用的機型（如 Bambu X1C、P1S、A1 mini）。

於右側「線材」面板選擇實際載入的材料（PLA / PETG / ABS）,軟體會自動套用對應的溫度與速度參數。

拖曳 STL 檔至工作平台,或點選工具列「匯入」→ 選擇檔案。匯入後模型會出現在虛擬列印平台上。

步驟 (3) 擺放方位與基本調整

移動:於左側工具列點選「移動」(快捷鍵 M),或直接拖曳模型至平台中央。

旋轉:點選「旋轉」(R),拖曳對應軸的彎曲箭頭；按住 Shift 可鎖定 15 度為一階。

縮放:點選「縮放」(S),於右側欄位輸入百分比或實際尺寸,等比例縮放請鎖定「等比例」選項。

貼齊平台:點選「自動方位（Auto Orient）」或按 F,軟體會建議最穩定的擺放方向。

教學重點:平整面朝下、避開大量懸空,可大幅減少支撐用量與失敗率。

步驟 (4) 列印參數設定（最關鍵的四項）

層高（Layer Height）:0.2 mm 為標準值；外觀件用 0.12 mm,結構件用 0.28 mm。層越薄越精細,但時間倍增。

填充率（Infill）:標準件 15%,結構件 25–40%,外觀件 10% 即可。填充越高越重越耗材。

外殼層數（Wall Loops）:預設 2 層；需要承重或鎖螺絲時調至 3–4 層。

支撐（Support）:勾選「啟用支撐」並選擇類型（一般 / 樹狀）；懸空角度建議 45 度以上才啟用。

步驟 (5) 切片與預覽

右下角點選「切片（Slice）」按鈕,軟體開始計算列印路徑（約 5–30 秒）。

切片完成後切換到「預覽」分頁,可看到:預估列印時間、線材用量(g/m)、總層數。

拖曳右側「層數滑桿」逐層檢視,確認支撐位置、填充樣式、首層附著是否完整。

若發現問題（如懸空無支撐、首層面積過小）,回到「準備」分頁修改後重新切片。

步驟 (6) 傳送至印表機

確認預覽無誤後,點選「列印」按鈕。Bambu Studio 提供三種傳送方式:

1. 雲端列印:透過 Bambu Handy 直接 WiFi 傳送至印表機（最方便,需登入帳號）。

2. SD 卡:匯出為 .3mf 或 .gcode.3mf,複製至記憶卡插入印表機讀取。

3. LAN 區網:同網段下直接傳送（學校網路環境建議使用）。

傳送前再次確認:平台是否清潔、線材是否充足、噴頭是否歸位。

▍Bambu Studio 常用快捷鍵

M:移動工具｜R:旋轉工具｜S:縮放工具｜L:擺放工具

F:自動方位（Auto Orient）｜A:自動排列多件

Delete:刪除選取物件｜Ctrl + Z / Ctrl + Y:復原 / 重做

Ctrl + S:儲存專案（.3mf 格式,保留所有設定）

Ctrl + R:重新切片｜空白鍵:暫停 / 繼續預覽動畫

滾輪:縮放畫面｜中鍵拖曳:平移畫面｜右鍵拖曳:旋轉視角

▍常見問題排除

首層脫落:檢查熱床溫度、增加 Brim(裙邊)、清潔列印平台。

懸空塌陷:啟用支撐,或調整擺放方位讓懸空朝上。

成品變形（翹邊）:ABS / PETG 建議開啟機箱保溫；降低列印速度。

層紋明顯:降低層高、降低列印速度、檢查皮帶張力。

細節失真:檢查 SVG 路徑是否封閉、模型尺寸是否過小（< 5 mm 細節難以列印）。

教學提示:第一次列印建議以「Benchy 小船」測試件練習,可同時驗證機器校正、線材狀態、軟體設定三者是否正確。

第五周｜3D 列印機器與材料基本認識

本週聚焦於 3D 列印的實體操作與材料特性。學生將實際接觸列印機器的安裝、校正、操作流程，並認識不同列印材料（PLA、PETG、ABS 等）的物理特性與適用情境，為作品的材料選擇提供判斷依據。

第一節｜3D 列印機基本操作與設定

【教學目標】

熟悉 3D 列印機的開關機、平台校正、換料、列印啟動與中止等基本操作。

【操作流程】

(1) 機器各部位介紹；

(2) 自動平台校正示範；

(3) 換料操作練習；

(4) 將切片檔傳輸至列印機並啟動列印。

▍3D 列印機操作分步詳解（以 Bambu Lab A1 / P1S / X1C 為例）

步驟 (1) 機器各部位介紹

列印頭（Hotend）：負責加熱與擠出線材，工作溫度 180–260°C，操作中嚴禁觸碰。

熱床（Heat Bed）：列印平台，工作溫度 50–80°C，可拆卸 PEI 磁吸板方便取件。

線材軸（Spool Holder）：放置 1kg 線材軸，背後或側邊；Bambu 系列另有 AMS 多料盤系統。

觸控螢幕：開機後的主要操作介面，可查看列印狀態、選擇檔案、執行校正。

USB / SD 卡槽：傳統檔案傳輸方式；現代機型多用 WiFi 直送。

電源開關：機器後方或側面，列印中切勿關閉以免損壞。

教學提示：建議學生繞機一圈，親手指認每個部位並複述名稱，建立空間記憶。

步驟 (2) 自動平台校正示範

為什麼要校正：噴頭與熱床之間需保持「一張 A4 紙的厚度」(約 0.1mm)，距離不對會導致首層脫落或刮花平台。

開機自動校正：Bambu 系列開機後會自動執行震動補償、流量校準、Z 軸偏移校正，約需 5–8 分鐘，過程中請勿觸碰機器。

手動觸發校正：觸控螢幕「設定 → 校準」可單獨執行某項校正；新機種建議首次列印與更換線材後執行。

觀察校正過程：噴頭會在熱床四角與中央敲擊偵測，學生可從聲音判斷機器狀態。

完成提示：螢幕顯示綠色勾號後才可開始列印；若顯示紅色錯誤，記下錯誤代碼查詢手冊。

步驟 (3) 換料操作練習

卸料程序：螢幕點選「換料 → 卸料」，等待噴頭加熱至 220°C 後按壓擠出機卡榫，緩慢抽出舊線材。

觀察線材末端：抽出後檢查末端是否平整無膨脹，若有膨脹需以斜口鉗剪平再插入新線材。

裝料程序：將新線材末端剪成 45° 斜角，插入擠出機進線孔，螢幕點選「進料」，機器會自動推送線材至噴頭。

排料確認：點選「擠出 100mm」觀察噴頭出料是否順暢、顏色是否純淨；若混色需多擠出幾次直到純色。

線材選擇：螢幕「線材」面板選擇實際材料（PLA / PETG / ABS），溫度參數會自動套用。

教學重點：換料是最容易出錯的環節，建議學生分組練習 2–3 次直到熟練。

步驟 (4) 將切片檔傳輸至列印機並啟動列印

傳輸方式三選一：

• 雲端列印（最方便）：在 Bambu Studio 點「列印」→ 透過 WiFi 直接傳送，需先在機器螢幕綁定帳號。

• SD 卡 / USB 隨身碟：將 .3mf 或 .gcode.3mf 檔複製至記憶卡，插入機器讀取。

• LAN 區網（學校環境建議）：同網段下直接點選機器 IP 傳送，不需網路。

列印前最後檢查清單：

• 平台是否清潔無殘膠？（可用酒精擦拭 PEI 板）

• 線材是否足夠？（一個小作品約需 20–50g）

• 噴頭是否歸位、無前一次的殘料？

• 機器周圍是否淨空、無雜物？

啟動列印：螢幕確認檔案無誤後點「開始」，機器會先加熱（約 3–5 分鐘）再開始列印。

列印中觀察首層：前 5 分鐘最關鍵，首層若有翹邊、脫落、線材未黏附，立即停止並重新校正。

完成取件：螢幕顯示完成後，等熱床降至 40°C 以下再取下 PEI 板，輕輕扳折即可取下成品。

▍3D 列印安全守則

高溫警告：噴頭 200°C 以上、熱床 60°C 以上，列印中與剛結束 10 分鐘內嚴禁觸碰。

移動部件：列印中噴頭與平台會高速移動，手部、頭髮、衣物切勿靠近。

通風需求：ABS / PETG 列印時會釋放微量揮發物，建議於通風處或加裝活性碳濾網。

線材保存：開封後的線材需放入防潮箱（PLA 易吸濕變脆），避免列印時噴頭噗噗作響或斷料。

緊急停止：機器螢幕有「暫停」「停止」按鈕；若機器異常（撞機、冒煙、異味）立即關閉後方總電源。

▍常見問題排除

首層黏不住：檢查熱床溫度（PLA 60°C / PETG 70°C）、清潔平台、增加 Brim 裙邊、降低 Z 軸偏移。

噴頭堵塞：執行「擠出 100mm」測試，若出料斷續，加熱至 230°C 反覆抽插線材清通。

線材打結：列印中突然斷料，多半是線材軸打結；暫停列印、解開纏繞、執行「進料」即可續印。

列印中途位移：通常是皮帶鬆動或物件未黏牢，需重新校正並降低列印速度。

教學提示：第一次操作建議以「Benchy 小船」或「20mm 立方體校正塊」測試，可同時驗證機器、線材、軟體三方狀態。

【教學重點】

特別強調安全注意事項——加熱平台與噴頭高溫、移動部件夾傷風險，建立正確的操作習慣。

第二節｜3D 列印材料特性認識

【教學目標】

認識常見列印線材的特性差異，能根據作品用途選擇合適的材料。

【操作流程】

(1) 展示 PLA、PETG、TPU 等材料樣品；

(2) 比較硬度、韌性、耐熱性、列印難度；

(3) 觀察成品截面結構與表面紋理。

【教學重點】

引導學生思考「材料 ↔ 用途」的對應關係，例如外殼宜用 PLA、活動關節宜用 TPU。

▍材料知識認識

為什麼要認識材料：3D 列印的成品「強度、外觀、耐用度、成本」幾乎完全由線材決定。同一個模型用 PLA 列印外觀漂亮但一摔就裂,用 PETG 列印則耐摔但表面霧霧的,用 TPU 列印甚至可以彎折不斷。學會「為作品選對材料」,是從「會列印」進階到「設計者」的關鍵思維。

🌽 PLA（聚乳酸）—— 最常用的入門線材

原料來源：由玉米澱粉、甘蔗等天然植物提煉的聚乳酸,屬於可生物分解材料,對環境友善。

列印溫度：噴頭 190–220°C、熱床 50–60°C,不需密閉機箱,一般教室即可列印。

硬度與韌性：硬度高、表面光滑,但「脆性」較大,受撞擊易碎裂或斷裂。

耐熱性：玻璃轉化溫度約 60°C,放在車內或陽光直射下會軟化變形,不適合戶外或高溫環境。

列印難度：★☆☆☆☆(最簡單),翹邊機率低、附著性佳,新手首選。

適用情境：展示模型、外殼裝飾、教學作品、雷切結合件、不承重的造型零件。

🧴 PETG（聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物）—— 兼具強度與韌性的全能線材

原料來源：寶特瓶常用塑料的改良版,化學穩定性高、不易吸濕、無毒可食品級接觸(需確認認證)。

列印溫度：噴頭 230–250°C、熱床 70–80°C,部分機種建議開啟機箱保溫減少翹邊。

硬度與韌性:硬度略低於 PLA,但「韌性」明顯較佳,受撞擊會彎曲而非碎裂,類似「軟塑膠」的質感。

耐熱性:玻璃轉化溫度約 80°C,可短暫接觸熱水或放置於陽光下不變形。

列印難度:★★★☆☆(中等),容易「牽絲」(噴頭移動時殘料拖出細絲),需調整回抽參數。

適用情境:機構功能件、卡榫、活動鉸鏈、需承重的支架、戶外小物件、瓶罐容器。

🌀 TPU（熱塑性聚氨酯)—— 柔軟可彎折的彈性線材

原料來源:工業用熱塑性彈性體,介於塑膠與橡膠之間,可反覆彎折拉伸不變形。

列印溫度:噴頭 220–240°C、熱床 40–60°C,需慢速列印(20–30 mm/s)避免擠出機卡料。

硬度與韌性:硬度極低(以 Shore A 硬度表示,常見 95A、85A),可任意彎折、壓縮、拉伸而不破裂。

耐熱性:約 80°C,且具有極佳的耐磨與抗撕裂特性。

列印難度:★★★★☆(較難),材料太軟容易在擠出機內彎曲堵塞,建議使用直驅式擠出機(Direct Drive)。

適用情境:防震墊、矽膠般的握把、可彎折的鉸鏈、彈性卡扣、輪胎、手機殼等需要「彈性」的零件。

▍材料特性比較表(快速選材)

硬度排序:PLA(最硬,易碎) > PETG(中硬,有韌性) > TPU(極軟,可彎折)

韌性排序:TPU(最韌) > PETG(韌) > PLA(脆)

耐熱性:PETG ≈ TPU(約 80°C) > PLA(約 60°C)

列印難度:PLA(最簡單) < PETG(中等) < TPU(較難)

環保性:PLA(可生物分解,最環保) > PETG(可回收) > TPU(難回收)

價格(每公斤):PLA 約 NT$ 500–800 < PETG 約 NT$ 700–1000 < TPU 約 NT$ 900–1500

▍「作品 → 材料」選材判斷流程

Q1:這個零件需要「彎折或受擠壓」嗎? → 是 → 選 TPU

Q2:這個零件會「受力、承重、頻繁拆裝」嗎? → 是 → 選 PETG

Q3:這個零件只是「展示用、不受力、外觀為主」? → 是 → 選 PLA

Q4:這個零件會「曬太陽或接觸熱水」? → 是 → 至少要 PETG,避免 PLA

Q5:這個零件需要「食品級接觸」? → 是 → 選通過認證的 PETG(或 PP/PLA-Food Grade)

▍電子鋼琴專題的選材建議

雷切外殼搭配的 3D 列印裝飾件 → PLA(輕量、好上色、不受力)

按鈕底座、固定座、螺絲柱 → PETG(需承受按壓與螺絲鎖固的力量)

防震墊、按鈕觸感片 → TPU(柔軟有彈性,模擬鋼琴琴鍵手感)

▍其他延伸材料(進階認識)

ABS:傳統樂高積木材料,強度高、耐熱(約 100°C)、但列印時有刺鼻氣味,且翹邊嚴重,需密閉機箱與通風設備,教學環境不建議使用。

ASA:ABS 的戶外版,抗紫外線、不易變黃,適合戶外標示牌、車載零件。

Nylon(尼龍):極高韌性與耐磨,常用於齒輪、軸承、機構件,但易吸濕,需防潮箱保存。

PC(聚碳酸酯):透明、極硬、耐熱(約 150°C),用於透明燈罩、護目鏡;但列印難度高,需高溫機箱。

碳纖維/玻璃纖維強化線材:在 PLA、PETG、Nylon 中加入碳纖或玻纖,提升剛性與抗彎曲;會磨損噴頭,需更換硬化鋼噴頭。

教學提示:讓學生實際觸摸三種樣品(PLA 列印的硬塊、PETG 列印的小卡榫、TPU 列印的薄片),親手「掰一掰、彎一彎」,比看十頁規格表更能建立材料直覺。

第三節｜Bambu Studio 彩色畫板生成器

【教學目標】

認識 Bambu Studio 內建的「彩色畫板（Color Painting）生成器」，學會在不更換噴頭、不手動換料的前提下，為單一模型指定多種顏色或材質分區，並理解搭配 AMS 多料盤自動換色的運作原理，完成具備色彩層次的列印作品。

【操作流程】

(1) 匯入模型並進入「塗色（Color Painting）」工具；

(2) 於色盤指定對應 AMS 槽位（第 1–4 號）的顏色；

(3) 以筆刷在模型表面分區塗色，或用油漆桶一鍵填滿；

(4) 切片後於預覽確認換色點與廢料塔位置，再傳送列印。

▍操作解說

什麼是彩色畫板生成器：Bambu Studio 的「Color Painting（塗色）」功能可在同一個模型上指定多種顏色，列印時透過 AMS（Automatic Material System）自動換料系統依分區切換線材，無需手動更換，是做出多色作品最直覺的方式。

步驟 (1) 進入塗色工具

選取模型後，於左側工具列點選「塗色（Color Painting）」筆刷圖示，或按快捷鍵 N，畫面上方即出現色盤與筆刷參數面板。

步驟 (2) 指定顏色與 AMS 槽位

上方色盤的每一格對應 AMS 第 1–4 號槽位所載入的線材顏色；先在色盤點選要塗的顏色，再到模型上塗刷。建議先於右側「線材」面板確認每個槽位實際載入的顏色，避免列印成品與螢幕配色不符。

步驟 (3) 分區塗色

調整筆刷大小後，選擇 Sphere（球形範圍）或 Triangle（單一三角面）模式，在模型表面點擊或拖曳上色；善用「Bucket fill（油漆桶）」可一鍵填滿同色的連續面，按 Esc 退出工具。塗錯時按右鍵或「Clear painting」清除重來。

步驟 (4) 分層換色（無 AMS 機型的替代法）

若機型沒有 AMS（如 A1 mini 單機版），可改用「分層換色」做出水平分色：切片完成後切到「預覽」分頁，於右側層數滑桿旁的 + 按鈕在指定層數插入「換色點（Change filament）」，選擇換到第幾號線材；切片後該層以上即自動切換，機器會在該層暫停並提示手動換料。

步驟 (5) 切片與廢料塔確認

塗色完成後執行切片，預覽中會出現「廢料塔（Purge Tower）」——每次換色噴頭需先清出舊色殘料，因此換色越多、列印時間與耗材越多（每次換色約耗時 30–60 秒、耗材 2–5 g）。確認廢料塔位置不影響主體後即可傳送列印。

教學提問引導：同一個多色作品，用「塗色＋AMS 自動換色」與「分件列印不同色線材再組裝」兩種做法，哪一種較省時？哪一種顏色交界較乾淨？引導學生理解：細緻的圖案分色適合塗色，而像琴鍵黑白相間這類獨立零件，分件列印純色再組裝反而更俐落、也方便單獨更換。

【教學重點】

帶領學生理解「切片軟體」是設計與機器之間的橋樑，善用工具能大幅提升成品品質與成功率。

第六周｜鋼琴基礎聲音→認識Arduino

本週將前幾週製作的木製機構作品與電子互動結合，認識 Arduino 微控制器的基本概念。學生將透過製作「鋼琴聲音按鈕」這個入門專題，學習如何讓按鈕的按壓觸發聲音輸出，建立「感測器輸入→程式判斷→致動器輸出」的互動裝置基本架構，為後續創客作品的智慧化奠定基礎。

第一節｜認識 Arduino 與電路基礎

【教學目標】

認識 Arduino 開發板的核心組件（數位/類比腳位、電源、USB 接口），理解麵包板的內部接線邏輯與基本電路概念（電壓、電流、接地）。

【操作流程】

(1) 介紹 Arduino UNO 板各部位功能；

(2) 講解麵包板的連通規則；

(3) 完成第一個 LED 點亮電路；

(4) 上傳 Blink 範例程式驗證開發環境設定正確。

▍操作解說

什麼是 Arduino：Arduino 是一塊「可程式化的電路控制板」，可以把它想成電子作品的大腦。我們用電腦寫好程式上傳給它，它就能依照指令讀取感測器（輸入）、控制燈光與聲音（輸出）。本節先認識這顆大腦的各部位，再學會它與電子零件之間的接線方式——麵包板。

步驟 (1) 介紹 Arduino UNO 板各部位功能

USB 接口：連接電腦，用來上傳程式與供電（5V），也是程式與電腦溝通的橋樑。

電源接口（DC Jack）：接 7–12V 變壓器，作品脫離電腦獨立運作時使用。

數位腳位（Digital 0–13）：只處理「高／低」兩種狀態（HIGH = 5V、LOW = 0V），用來接按鈕、LED、蜂鳴器。標有「~」符號的腳位（3、5、6、9、10、11）支援 PWM，可輸出類比般的漸變效果（如調光、調音量）。

類比輸入腳位（Analog A0–A5）：可讀取連續變化的數值（0–1023），用來接可變電阻、光敏電阻等感測器。

電源腳位（Power）：提供 5V、3.3V 輸出，以及 GND（接地）。GND 是所有電路的共同回路，務必與外部零件共地。

內建 LED（標示 L）：接在數位腳位 13，上傳 Blink 範例時會看到它閃爍，是測試板子是否正常的最快方法。

Reset 按鈕：按下可重新執行目前程式，相當於重開機。

教學提示：請學生親手指認 USB、電源、GND、腳位 13 四個關鍵位置，這是後續所有接線的基準。

步驟 (2) 講解麵包板的連通規則

為什麼用麵包板：麵包板讓我們不需焊接就能插線實驗，是學習電路的最佳練習板。理解它「哪些孔是相通的」是接線正確的關鍵。

兩側電源軌（紅藍長條）：沿著板子長邊「整條縱向相通」，紅線（+）接電源、藍線（−）接 GND，方便多個零件共用電源與接地。

中間插孔區：每一「直行」的 5 個孔彼此相通（同一列），但「橫向不相通」；中央的凹槽則左右隔開，剛好讓 IC 晶片跨接。

接線口訣：同一直行＝相通，跨過中央溝＝不通。先把 Arduino 的 5V 與 GND 各拉一條到電源軌，之後所有零件就近取電，線路最乾淨。

步驟 (3) 完成第一個 LED 點亮電路

認識 LED 極性：LED 有方向性，長腳為正極（+，接電源端）、短腳為負極（−，接 GND）；接反不會亮也不會壞，但務必養成辨識習慣。

為什麼要限流電阻：LED 直接接 5V 會因電流過大而燒毀，必須串聯一顆 220Ω–330Ω 電阻限制電流，這是保護 LED 的基本常識。

接線步驟：① 數位腳位 13 拉一條線到麵包板某一直行；② 該行接 LED 長腳；③ LED 短腳串接 220Ω 電阻；④ 電阻另一端接到 GND 電源軌。一條「腳位 13 → LED → 電阻 → GND」的迴路即完成。

教學提示：先不通電完成接線，由老師檢查極性與限流電阻無誤後再插上 USB，建立「先檢查再通電」的安全習慣。

步驟 (4) 上傳 Blink 範例程式驗證環境

安裝與設定：開啟 Arduino IDE，於「工具 → 開發板」選擇「Arduino UNO」，「工具 → 連接埠」選擇對應的 COM 埠（接上 USB 後才會出現）。

開啟範例：點選「檔案 → 範例 → 01.Basics → Blink」，這是官方內建的閃爍範例，不需自己打字。

上傳與驗證：點選左上角「→（上傳）」按鈕，程式碼會先編譯再傳入板子；上傳成功後，腳位 13 的內建 LED 與你接的外部 LED 會以每秒一次的節奏閃爍，代表開發環境與接線都正確。

認識程式結構：Blink 程式中 setup() 只執行一次（設定腳位模式），loop() 會不斷重複（亮 → 延遲 → 暗 → 延遲）。試著把 delay(1000) 改成 delay(200)，重新上傳，觀察閃爍變快——這是學生第一次體會「改程式 → 看到實體改變」的成就感。

▍常見問題排除

找不到連接埠：檢查 USB 線是否為「可傳輸資料」的線（部分線材只能充電）、是否需安裝 CH340 驅動程式。

上傳失敗（avrdude error）：確認開發板型號與連接埠選擇正確，並拔除接在腳位 0、1 的線（這兩腳與上傳共用通道）。

LED 不亮：檢查極性（長腳正、短腳負）、限流電阻是否鬆脫、麵包板是否插在相通的同一直行。

【教學重點】

建立「硬體接線」與「軟體程式」必須同步正確的觀念，並強調極性、限流電阻等基本電路安全常識。

第二節｜按鈕輸入與蜂鳴器發聲

【教學目標】

學會以數位輸入讀取按鈕狀態，並透過 tone() 函式驅動蜂鳴器發出不同頻率的音階，建立「輸入→判斷→輸出」的程式流程。

【操作流程】

(1) 接上按鈕並配置下拉電阻；

(2) 撰寫程式以 digitalRead() 偵測按壓；

(3) 連接蜂鳴器並查表設定 Do、Re、Mi 等音階頻率；

(4) 完成「按一下響一聲」的單鍵發音。

▍操作解說

本節讓 Arduino 第一次「發出聲音」。我們用一顆按鈕當輸入、一顆蜂鳴器當輸出，建立最基本的互動：偵測到按壓，就讓蜂鳴器響一個音。這正是後續多鍵鋼琴的最小單位。

認識零件：按鈕與蜂鳴器

按鈕（Push Button）：四隻腳的輕觸開關，對角兩腳在按下時導通。按下＝接通、放開＝斷開，是最常見的數位輸入元件。

蜂鳴器（Buzzer）：分「有源」與「無源」兩種。有源蜂鳴器通電就固定叫一個音、無法控制音高；要彈出 Do、Re、Mi 不同音階，必須用「無源蜂鳴器」搭配 tone() 函式控制頻率。本節請使用無源蜂鳴器。

步驟 (1) 接上按鈕並配置下拉電阻

什麼是下拉電阻：腳位沒接東西時電位會「浮動」，讀值忽高忽低。下拉電阻（10kΩ）把腳位平時固定拉到 GND（讀為 LOW），按下時才接到 5V（讀為 HIGH），讓讀值穩定可靠。

接線：按鈕一腳接 5V，另一對角腳同時接「數位腳位 2」與「一顆 10kΩ 電阻到 GND」。這樣平時讀 LOW、按下讀 HIGH。

簡化做法：若想省下電阻，可改用程式內建的上拉電阻——接線時按鈕一腳接 GND、另一腳接腳位 2，程式以 INPUT_PULLUP 設定，邏輯會相反（平時 HIGH、按下 LOW）。初學建議先用實體下拉電阻，較好理解。

步驟 (2) 撰寫程式以 digitalRead() 偵測按壓

用 pinMode() 把腳位 2 設為輸入，再用 digitalRead() 讀取狀態，搭配 if 判斷是否被按下。先做最單純的「按下亮內建 LED」驗證按鈕接線正確：

const int btn = 2;

void setup() {

pinMode(btn, INPUT);

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

if (digitalRead(btn) == HIGH) {  // 按下

digitalWrite(13, HIGH);

} else {

digitalWrite(13, LOW);

}

}

步驟 (3) 連接蜂鳴器並查表設定音階頻率

接線：無源蜂鳴器正極（長腳）接「數位腳位 8」，負極（短腳）接 GND。

音高就是頻率：聲音的高低由「振動頻率（Hz）」決定，頻率越高聲音越尖。tone(腳位, 頻率) 會讓蜂鳴器發出指定頻率的音，noTone(腳位) 則停止。

常用音階頻率對照（中央 Do 起）：Do 262、Re 294、Mi 330、Fa 349、Sol 392、La 440、Si 494、高音 Do 523（單位 Hz）。

把步驟 (2) 的 LED 換成蜂鳴器發聲，即完成「按一下響一聲（Do）」：

const int btn = 2;

const int buzzer = 8;

void setup() {

pinMode(btn, INPUT);

}

void loop() {

if (digitalRead(btn) == HIGH) {

tone(buzzer, 262);   // 發出 Do（262 Hz）

} else {

noTone(buzzer);      // 放開即停

}

}

步驟 (4) 完成「按一下響一聲」並加上去彈跳

上傳程式後按下按鈕，蜂鳴器即發出 Do、放開停止，完成單鍵發音。

小提醒（去彈跳）：機械按鈕在按下瞬間會有微小抖動，可能造成聲音斷續或誤觸。最簡單的做法是在偵測到按下後加一行 delay(20)（延遲約 20 毫秒）略過抖動區間，聲音就會乾淨穩定。

▍常見問題排除

完全不發聲：確認用的是「無源」蜂鳴器（有源蜂鳴器無法用 tone() 控制音階）；檢查正負極與腳位是否接對。

聲音一直響不停：多半是按鈕接線或下拉電阻沒接好造成腳位浮動；檢查下拉電阻是否確實接到 GND。

按一下卻響好幾聲：按鈕彈跳所致，於判斷式後加入 delay(20) 去彈跳即可改善。

音不準：tone() 為方波近似音，與樂器音色不同屬正常；只要頻率數值正確，音高即正確。

【教學重點】

認識「音高 = 頻率」的物理關係，並引導學生理解程式邏輯中 if 判斷式如何對應實體世界的「如果……就……」。

第三節｜鋼琴聲音按鈕機構整合

【教學目標】

將多顆按鈕對應不同音階，整合為迷你鋼琴互動裝置，並結合前幾週製作的雷切外殼，完成具完整外觀的電子作品。

【操作流程】

(1) 擴充電路為 8 顆按鈕對應 Do 到高音 Do；

(2) 以陣列與 for 迴圈整理程式碼；

(3) 將電路安裝至雷切外殼內，按鈕對齊面板開孔；

(4) 測試 Do Re Mi 聲音驗收。

▍操作解說

把第二節的單鍵發音擴充成 8 鍵（Do 到高音 Do），用陣列與 for 迴圈讓程式簡潔，再把電路裝進前幾週雷切＋3D 列印的外殼裡，完成一台真正能彈的迷你鋼琴。

步驟 (1) 擴充電路為 8 顆按鈕對應 Do 到高音 Do

接線規劃：8 顆按鈕分別接到數位腳位 2～9，每顆按鈕都比照第二節接一顆 10kΩ 下拉電阻到 GND；蜂鳴器移到腳位 10。所有按鈕與電阻共用麵包板兩側的 5V 與 GND 電源軌，線路最整齊。

對應關係：腳位 2→Do、3→Re、4→Mi、5→Fa、6→Sol、7→La、8→Si、9→高音 Do，依此順序排列按鈕，之後對齊面板開孔也最直覺。

教學提示：先一次只接 1～2 顆按鈕測通，確認無誤再逐顆擴充，比一次接 8 顆再除錯容易得多。

步驟 (2) 以陣列與 for 迴圈整理程式碼

為什麼用陣列：若每顆按鈕都寫一段 if，程式會又長又難改。把「腳位」與「頻率」各放進一個陣列，再用 for 迴圈一次檢查 8 顆按鈕，程式碼精簡且好擴充。

const int btns[8]  = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};     // 8 顆按鈕腳位

const int notes[8] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523}; // Do~高音Do 頻率

const int buzzer = 10;

void setup() {

for (int i = 0; i < 8; i++) {

pinMode(btns[i], INPUT);

}

}

void loop() {

bool pressed = false;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

if (digitalRead(btns[i]) == HIGH) {  // 哪顆被按下

tone(buzzer, notes[i]);            // 就發對應音

pressed = true;

}

}

if (!pressed) noTone(buzzer);          // 都沒按就靜音

}

程式說明：for 迴圈逐一檢查 8 顆按鈕，按到哪顆就用同一索引 i 從 notes[] 取出對應頻率發聲；用 pressed 旗標記錄是否有任何按鍵被按下，全部放開時才靜音。日後想加按鍵或改音，只要改陣列內容即可。

步驟 (3) 將電路安裝至雷切外殼內，按鈕對齊面板開孔

面板開孔：回到 Illustrator，依按鈕實際間距在面板上排出 8 個圓孔（按鈕常見為 Ø12 mm），間距建議 18～20 mm 以利手指分開按壓，雷切後即為琴鍵面板。

固定零件：按鈕穿過面板孔後以螺帽鎖固；Arduino 與麵包板可用前面 3D 列印的固定座（PETG 材質）鎖在底板上，避免晃動扯斷線。

走線整理：USB 線預留從外殼側邊出線的開口；線材以束帶或熱熔膠稍作固定，組裝後外觀才俐落，也避免按壓時誤觸接點。

教學提示：呼應第五週選材——面板裝飾件用 PLA、需鎖螺絲承力的固定座用 PETG、若想加軟觸感琴鍵墊可用 TPU。

步驟 (4) 測試 Do Re Mi 聲音並驗收

逐鍵測試：上傳程式後，從 Do 到高音 Do 逐顆按壓，確認每顆按鈕都發出正確且唯一的音；若某鍵不響或發錯音，多半是該腳位接線或下拉電阻問題，對照步驟 (1) 檢查。

彈一首驗收：以「小星星」開頭為例——Do Do Sol Sol La La Sol，能完整彈出即代表電路、程式、外殼三者整合成功。

延伸挑戰：行有餘力者可加裝 LED 隨按鍵亮燈、或用陣列再存一首樂曲讓裝置自動演奏，把「輸入→判斷→輸出」延伸為「輸出→序列播放」。

【教學重點】

「電子鋼琴」的發聲原理，引導學生比較機械式（凸輪撥動）與電子式（程式控制）兩種發聲機制的異同，串連整學期的學習脈絡。

第七周｜3D列印印製電子鋼琴外盒設計

引導學生運用3D建模軟體Tinkercad進行放大版電子鋼琴外盒的造型設計，從機構運轉所需的內部空間出發，思考音樂模組、Arduino控制板與電池座的容置位置、出線孔與開關開口的配置，建立「形隨機能」的設計思維。過程中帶領學生掌握尺寸測量、壁厚設定、卡榫與組裝公差等實務細節，並結合色彩、質感與比例美學，融入新營在地文化元素發想專屬造型。完成建模後匯出STL檔、進行切片參數設定與支撐配置，正式輸出列印，體會從數位設計到實體成形的完整創作歷程。

第一節｜手繪結構設計

【教學目標】

讓學生在進入電腦繪圖前，先以手繪方式構思放大版電子鋼琴外盒的結構與造型，建立「先想清楚、再動軟體」的設計習慣，學會用草圖記錄尺寸、機構配置與外觀構想。

【操作流程】

(1) 盤點內部機構（音樂模組、Arduino、電池座）並量測尺寸；

(2) 手繪外盒的三視圖（正視、側視、俯視）草圖；

(3) 標註關鍵尺寸、開孔位置與卡榫結構；

(4) 構思在地文化造型元素並畫出裝飾草圖。

【操作解說】

為什麼先手繪：手繪不需開機、修改快速，最適合在發想初期快速嘗試多種造型與配置。先在紙上把「裡面要放什麼、外面長什麼樣」想清楚，後面用 Tinkercad 建模才不會邊做邊卡。

步驟 (1) 盤點與量測

用尺或游標卡尺量出每個內部零件的長寬高，列成清單；這份尺寸表是後續手繪與建模共用的依據。

步驟 (2) 畫三視圖

在方格紙上以固定比例（例如 1:1 或 1:2）畫出外盒的正視、側視、俯視三個角度，幫助自己從不同方向想像立體外盒。

步驟 (3) 標註尺寸與機構配置

在草圖上標出整體尺寸、壁厚，以及喇叭出音孔、USB 出線孔、電源開關、按鈕琴鍵的位置；用箭頭或文字註記哪裡要留孔、哪裡要卡榫。

步驟 (4) 發想在地文化造型

引導學生把新營在地意象（如鐵道、糖廠煙囪、地方花卉等）畫成外盒表面的裝飾草圖，作為後續向量繪圖與建模的造型依據。

【教學重點】

強調「設計始於草圖」——手繪是把腦中構想具體化的第一步，也是最快、成本最低的修改方式，培養學生動軟體前先想清楚結構與比例的設計素養。

第二節｜電腦繪製平面圖

【教學目標】

將第一節的手繪草圖轉為精確的電腦平面圖，運用 Illustrator 以正確尺寸繪製外盒各面的展開圖與開孔位置，產出可供雷切或匯入 3D 建模的向量檔案。

【操作流程】

(1) 依手繪尺寸在 Illustrator 設定 1:1 畫板；

(2) 以矩形與鋼筆工具繪製外盒各面輪廓；

(3) 精確繪製開孔、卡榫與標註尺寸；

(4) 整理圖層並輸出 SVG／PDF 供後續使用。

【操作解說】

為什麼要畫平面圖：手繪草圖有了構想，但尺寸不夠精確。電腦平面圖能輸入毫米級的正確數值，畫出來的孔位、間距都能直接對應實體零件，是手繪與 3D 建模之間的精確化橋樑。

步驟 (1) 設定 1:1 畫板

依手繪的外盒尺寸，在 Illustrator 新建文件並把畫板設為實際大小（單位 mm），確保螢幕上 1 格＝實體 1 mm，後續繪圖即所見即所得。

步驟 (2) 繪製各面輪廓

以矩形工具畫出外盒的底板、側板、面板等各面，並用「變形面板」輸入精確長寬；複雜輪廓可改用鋼筆工具描繪。各面可攤平排列為展開圖，方便雷切。

步驟 (3) 繪製開孔與標註

在面板對應位置畫出喇叭出音孔、USB 出線孔、開關開口與按鈕琴鍵孔，輸入精確直徑與座標；以文字工具標註關鍵尺寸，讓圖檔同時是加工說明圖。

步驟 (4) 圖層整理與輸出

依「切割線／刻線／標註」分圖層管理，切割線設細線；完成後輸出 SVG（供 Tinkercad 拉伸建模）或 PDF（供雷切），銜接第三節的 3D 建模。

【教學重點】

強調「精確」是平面圖的核心價值——從手繪的「大概」進到電腦的「準確」，學生體會數位工具如何把構想轉為可被機器讀取、製造的規格檔案。

第三節｜3D Tinkercad建模

【教學目標】

讓學生以 Tinkercad 將前兩節的手繪與平面設計轉為 3D 立體外盒模型，理解「形隨機能（Form follows function）」——先盤點內部機構（音樂模組、Arduino、電池座）所需空間，再決定外盒尺寸、壁厚與開孔，最後匯出 STL、切片列印，走完從數位設計到實體成形的完整流程。

【操作解說】

什麼是「形隨機能」：外盒不是先決定好看的造型再硬塞零件，而是先量好機構要佔多少空間，再讓造型「長」在這些機能之上。先機能、後造型，才不會做出裝不進去的漂亮空盒。

步驟 (1) 盤點零件、決定外盒尺寸

用尺或游標卡尺量出音樂模組、Arduino、電池座的長寬高，列成清單；外盒「內部淨空間」需比零件總和再加 2～3 mm 餘裕（放線材與緩衝）。內部淨空間加上壁厚，即為外盒外部尺寸。

教學提示：請學生先在紙上畫出零件的擺放配置（俯視圖），決定誰放底層、誰疊上層，再開始建模，可大幅減少來回修改。

步驟 (2) 在 Tinkercad 建立盒身與開孔

建立盒身：拖入立方體設為外盒外部尺寸，再複製一個縮小（長寬各減兩倍壁厚、高度留底）設為「孔洞」，兩者群組即挖出中空盒身。

上蓋分件：另建一片上蓋，底面加一圈比盒口內緣略小的凸緣（公差約 0.3～0.4 mm），讓蓋子能蓋合又不卡死。

機能開孔：以圓柱／立方體孔洞，在對應位置挖出喇叭出音孔、USB 出線孔、電源開關開口、按鈕琴鍵孔；開孔位置需對照步驟 (1) 的零件配置圖。

步驟 (3) 壁厚、卡榫與在地文化造型

壁厚建議：教學作品外盒壁厚 2～3 mm 即足夠堅固又省料；過薄易破、過厚耗時。

卡榫與固定：可在盒內加 3D 列印固定柱（呼應第五週 PETG 選材）鎖住電路板；上蓋與盒身可用凸點卡榫或螺絲固定。

在地文化元素：引導學生將新營在地意象（如鐵道、糖廠煙囪、地方花卉等）轉化為外盒的鏤空圖案或表面浮雕，呼應第二週向量繪圖與美感主軸，做出專屬造型。

步驟 (4) 匯出 STL、切片與列印

匯出：盒身與上蓋分別「匯出 → .STL」（檔名建議「電子鋼琴_盒身_v1.stl」「電子鋼琴_上蓋_v1.stl」）。

切片設定：於 Bambu Studio 匯入後，平整面朝下擺放以減少支撐；外盒為外觀件，層高 0.16～0.2 mm、填充 10～15%、外殼 2～3 層即可。

支撐與輸出：鏤空圖案與懸空開孔處檢查是否需支撐，切片預覽確認無誤後傳送列印；列印完成後對照零件實際試裝，記錄需修改處。

教學提問引導：如果外盒列印出來零件裝不進去，問題比較可能出在「量測」「壁厚」還是「公差」？引導學生回到步驟 (1) 檢查淨空間餘裕，體會「設計→製作→測試→修正」的迭代循環。

【教學重點】

強調「先機能、後造型」的設計思維——外盒尺寸由內部機構決定，造型則承載美感與在地文化。引導學生體會自製 3D 外盒與第一週現成木盒的差異：木盒是既有的、要去配合它；自製外盒則反過來讓盒子配合自己的作品，這正是從「使用者」邁向「設計者」的關鍵一步。

第七周｜3D列印印製電子鋼琴-雷切

第一節｜Illustrator檔案整理

【教學目標】

在送入雷切前，學會把 Illustrator 圖檔整理成雷切機能正確讀取的格式——確認路徑封閉、線條設定正確、尺寸為 1:1、文字轉外框、排版省料，避免機器停頓、重複切割或切錯。

【操作流程】

(1) 檢查所有切割路徑是否封閉；

(2) 設定切割線為紅色 0.01mm 髮絲線、雕刻區另以顏色區分；

(3) 將文字建立外框、確認尺寸 1:1；

(4) 排版省料並輸出雷切用檔案。

【操作解說】

為什麼要整理檔案：雷切機只看「線」——線是否封閉、什麼顏色、多粗，直接決定它怎麼切。送圖前花幾分鐘把檔案整理乾淨，能省下大量切壞重做的材料與時間。

步驟 (1) 檢查路徑封閉

按 Ctrl + Y 切換輪廓檢視，確認每個要切穿的形狀都是「頭尾相連的封閉路徑」；未封閉的路徑雷切時可能被忽略或產生錯誤，可用 Ctrl + J 連接端點。

步驟 (2) 線條顏色與粗細

切割線統一設為紅色、筆畫 0.01mm（髮絲線），讓機器辨識為「切穿」；雕刻區（如在地文化圖案）以另一顏色區分，後續在 Beam Studio 指定為雕刻。

步驟 (3) 文字外框與尺寸確認

若面板含文字，全選後按 Ctrl + Shift + O 將文字建立外框（轉為向量），避免雷切機無法辨識字型；再次確認畫板與零件為 1:1 實際尺寸。

步驟 (4) 排版省料與輸出

把所有零件緊密排列於材料範圍內、共用邊線可節省木板；相同零件可群組複製。整理完成後輸出 SVG 或 DXF，銜接第二節的 Beam Studio 切割。

教學提問引導：如果雷切時某條線沒被切到，最可能的原因是什麼？引導學生回頭檢查該路徑是否封閉、線條顏色與粗細是否設定正確。

【教學重點】

強調「機器只認線」——封閉路徑、顏色、粗細是雷切的三大關鍵；建立「送圖前先整檔」的專業習慣，是順利切割的前提。

第二節｜beam studio軟體教學

【教學目標】

認識雷射切割控制軟體 Beam Studio 的操作介面，學會匯入整理好的圖檔、設定切割與雕刻參數、排版省料，並完成從電腦送圖到機器切割的完整流程。

【操作流程】

(1) 將 Illustrator 圖檔匯入 Beam Studio；

(2) 以顏色／圖層區分「切割」與「雕刻」；

(3) 設定材料、功率與速度參數；

(4) 對焦、定位後執行切割。

【操作解說】

什麼是 Beam Studio：Beam Studio 是 FLUX 雷切機的控制軟體，負責把電腦裡的向量圖轉成雷射機的切割路徑——決定哪條線要「切穿」、哪塊面要「雕刻」，以及用多大功率與速度。

步驟 (1) 匯入圖檔

把第一節整理好的 SVG／DXF 拖入 Beam Studio 工作區；匯入後確認尺寸為 1:1（與設計值相符），避免被軟體自動縮放。

步驟 (2) 區分切割與雕刻

以線條顏色或圖層指定加工方式——封閉輪廓設為「切割（Cut）」切穿木板；表面圖案設為「雕刻（Engrave）」只燒出紋路不切穿。在地文化裝飾通常用雕刻呈現。

步驟 (3) 設定參數

選擇實際材料與厚度（如 3mm 椴木合板），軟體會帶出建議的功率（Power）與速度（Speed）；切割用高功率低速、雕刻用低功率高速。新材料建議先在邊角試切確認參數。

步驟 (4) 對焦、定位與切割

放入材料後執行對焦（調整雷射頭與材料距離），於軟體預覽框內確認圖檔落在材料範圍內、避開節疤；按下開始前確認排煙與防火措施，全程不可離開機器。

安全提醒：雷切過程務必開啟排煙、備妥滅火工具，操作者全程在場監看；切勿切割 PVC 等含氯材料（會釋放有毒氣體）。

【教學重點】

強調「顏色／圖層即加工指令」的觀念——同一張圖，靠圖層區分切割與雕刻；並建立「先試切、再正式切」與全程監看的雷切安全習慣。

第三節｜雷切完成+加工

【教學目標】

完成雷切後的取件、檢驗與後加工，學會以「假組」驗證零件是否吻合，並進行毛邊修整、表面處理與接合，把一堆平面木片組裝成完整的電子鋼琴外盒。

【操作流程】

(1) 取出切割完成的零件，清點並檢查切割品質；

(2) 進行「假組」試拼，確認卡榫與孔位吻合；

(3) 毛邊修整與表面打磨；

(4) 上膠正式組裝並結合電路與 3D 列印件。

【操作解說】

為什麼要先假組：雷切難免有誤差，先不上膠試拼一次，能在還能修改的階段發現卡榫太緊、孔位偏移等問題，避免上膠後無法挽回。

步驟 (1) 取件與檢查

從雷切機取出所有零件並對照圖檔清點；檢查邊緣是否切透、有無燒焦過深或未切斷處，未切斷的可用美工刀小心分離。

步驟 (2) 假組試拼

不上膠、依組裝順序把各片卡榫嵌合，確認盒身、上蓋、面板能順利接合；若卡榫過緊以砂紙微修，過鬆則記下回 Illustrator 修正公差。

步驟 (3) 毛邊修整與打磨

用砂紙（先粗後細）磨除邊緣毛刺與燒焦痕；雷切焦邊可用濕布或橡皮擦輕拭。打磨時配戴口罩、於通風處進行。

步驟 (4) 正式組裝與整合

確認假組無誤後，於卡榫接合處上白膠（或木工膠）正式黏合；裝入 Arduino、音樂模組與電池座，按鈕對齊面板開孔，最後蓋上上蓋完成整台電子鋼琴。

教學提問引導：假組時若發現卡榫卡不進去，該回頭修「圖檔公差」還是直接「砂磨零件」？引導學生理解：偶發一兩片用砂磨即可，若每片都卡則是設計公差問題，需回 Illustrator 修正後重切。

【教學重點】

強調「假組先於上膠」的工程習慣——可逆的試誤是控制品質的關鍵；並呼應第二週雷切與第七週外盒設計，完成從平面圖檔到立體成品的最後一哩。

第八周｜3D列印印製電子鋼琴-3D列印

本週進入放大版電子鋼琴的 3D 列印實作，把第七週建好的外盒模型真正印製成形。學生將學會把 STL 模型匯入 Bambu Studio 完成切片與列印參數設定，再實際送入 3D 列印機印製，並在列印中監看首層與品質、列印後完成取件、支撐移除與表面打磨。透過完整走過「切片設定→送印列印→監看後處理」的流程，學生體會數位模型轉為實體零件的最後一哩，並為後續與雷切件、電路的整合組裝做好準備。

第一節｜檔案輸出-設定

【教學目標】

學會把第七週建好的 3D 模型（STL）匯入 Bambu Studio，完成擺放方位、層高、填充、支撐等列印前參數設定，切片產生可送印的檔案。

【操作流程】

(1) 匯入 STL 並擺放於列印平台；

(2) 調整擺放方位以減少支撐；

(3) 設定層高、填充、外殼與支撐參數；

(4) 切片、預覽並輸出列印檔。

【操作解說】

什麼是切片：3D 模型是一個立體形狀，但列印機是一層層堆疊的；切片軟體（Bambu Studio）把模型「切」成數百層的列印路徑，並決定怎麼印——這份設定直接影響成品的強度、外觀與耗時。

步驟 (1) 匯入與擺放

啟動 Bambu Studio，先確認印表機機型與線材設定正確，再拖入第七週匯出的 STL（盒身、上蓋）；模型會出現在虛擬列印平台上。

步驟 (2) 擺放方位

以「平整面朝下、避開大量懸空」為原則擺放——外盒盒身開口朝上、上蓋平面朝下，可大幅減少支撐用量與失敗率；可按 F 用自動方位（Auto Orient）參考。

步驟 (3) 列印參數

外盒為外觀件：層高 0.16～0.2 mm、填充 10～15%、外殼 2～3 層即可；鏤空圖案或懸空開孔處才啟用支撐（懸空角度 45 度以上），避免整件包滿支撐難以清除。

步驟 (4) 切片與輸出

點「切片（Slice）」後切到「預覽」分頁，檢查預估時間、線材用量與支撐位置；拖動層數滑桿逐層檢視確認無誤，再儲存／傳送列印檔，銜接第二節送印。

教學提問引導：同一個外盒，「開口朝上」與「開口朝下」哪種擺法支撐較少？引導學生理解擺放方位與支撐量是同一問題的兩面，呼應第四、五週的列印觀念。

【教學重點】

強調「擺放方位決定支撐、支撐決定品質與耗時」——切片不是按一下 Slice 那麼簡單，而是設計與製造之間的關鍵決策。

第二節｜3D列印印製

本節為補印與品質確認時段：把第一節修正好的檔案重新列印，並逐件確認尺寸、孔位與卡榫是否到位，讓每位學生手上都有一套可用、可組裝的外盒零件。

補印安排：因列印需要時間，建議以分批、輪流的方式排程，讓機器不間斷運作；學生等待列印的同時，可進行打磨、假組或第三節的延伸體驗，不浪費等待時間。

品質確認重點：列印完成後逐件檢查——尺寸是否符合設計、開孔位置是否對齊零件、卡榫是否能順利嵌合；把通過的零件收整、不合格的記錄問題回第一節再修。

教學提示：這一節的目的是「收齊」——確保進入後續組裝週時，每個學生的零件都齊備且合格，避免有人因檔案或列印問題卡關而影響整體進度。

【教學目標】

將第一節切片好的檔案實際送入 3D 列印機印製，學會機器的最後檢查、送圖、開始列印與首層確認，把數位模型真正變成實體外盒零件。

【操作流程】

(1) 列印前機器與耗材檢查；

(2) 傳送切片檔至列印機；

(3) 啟動列印並確認加熱；

(4) 確認首層附著正常。

【操作解說】

承接第一節：第一節在 Bambu Studio 完成切片、產生列印檔；本節把檔案送進機器、按下開始，正式進入實體列印。

步驟 (1) 列印前檢查

確認列印平台清潔無殘膠（可用酒精擦拭 PEI 板）、線材足夠（一個外盒件約需數十克）、噴頭歸位無殘料、機器周圍淨空。

步驟 (2) 傳送切片檔

三種傳送方式擇一：雲端列印（Bambu Studio 直接 WiFi 傳送，最方便）、SD 卡／USB（複製 .3mf 或 .gcode.3mf 插入機器）、LAN 區網（學校環境建議）。

步驟 (3) 啟動與加熱

於機器螢幕確認檔案無誤後點「開始」，機器會先加熱噴頭與熱床（約 3～5 分鐘）再開始列印；加熱期間勿觸碰高溫部件。

步驟 (4) 確認首層

開始列印的前 5 分鐘最關鍵，觀察首層線材是否平整貼附；首層良好是成功列印的一半，後續的監看與取件交由第三節處理。

安全提醒：噴頭 200°C 以上、熱床 60°C 以上，列印中與剛結束 10 分鐘內嚴禁觸碰；移動部件高速運作，手部、頭髮、衣物切勿靠近。

【教學重點】

強調「列印前檢查」與「首層確認」兩個關卡——多數列印失敗都源於平台不潔、線材不足或首層沒黏好；養成開印前逐項檢查的習慣。

第三節｜3D列印印製

【教學目標】

學會在列印過程中監看首層附著與品質，正確取下成品並完成後處理（支撐移除、毛邊修整、表面打磨），把列印出的外盒零件整理到可組裝的狀態。

【操作流程】

(1) 監看首層與列印過程；

(2) 完成後降溫取件；

(3) 移除支撐並修整毛邊；

(4) 表面打磨與假組驗證。

【操作解說】

承接第二節：第二節把模型送印、機器開始列印；本節處理「列印中」與「列印後」——這是決定成品是否堪用的關鍵階段。

步驟 (1) 監看首層與過程

前 5 分鐘的首層最關鍵，觀察線材是否平整貼附熱床；若有翹邊、脫落、未黏附立即停止重新校正。之後可定時查看，避免中途位移或斷料。

步驟 (2) 降溫取件

螢幕顯示完成後，先等熱床降至 40°C 以下再取下 PEI 磁吸板，輕輕扳折即可取下成品；趁熱硬取易使底面變形或刮傷平台。

步驟 (3) 移除支撐與毛邊

用尖嘴鉗或斜口鉗小心剝除支撐，從邊緣慢慢撬起避免拉傷表面；殘留的支撐痕與毛邊用斜口鉗或筆刀清修。操作時注意手部安全。

步驟 (4) 打磨與假組

以砂紙（先粗後細）打磨支撐接觸面與層紋；打磨後把各列印件與雷切件、電路做一次假組，確認孔位、卡榫吻合，記錄需修改處。

教學提問引導：列印件表面有明顯層紋，要靠「降層高重印」還是「打磨後上漆」解決？引導學生依時間與品質需求做取捨——展示面重印或細磨上漆，內部件則可接受層紋。

【教學重點】

強調「列印不是按下開始就結束」——監看、取件、後處理每一步都影響成品品質；並透過假組銜接雷切件與電路，邁向最終組裝。

第九周｜3D列印印製電子鋼琴

第一節｜3D列印印製

本週為彈性緩衝週。前幾週從建模、雷切到 3D 列印，學生的檔案常會出現大小不一的問題（路徑未封閉、尺寸不符、模型錯誤、列印失敗等），需要時間來回修正；因此預留這一週讓進度落後或檔案有狀況的學生補做、重印，確保每個人都能跟上。

本節聚焦檔案問題的盤點與排除：先協助學生檢視自己卡在哪個環節，再對症處理。

常見問題與排除：① 路徑未封閉導致無法拉伸或雷切——回 Illustrator 用輪廓檢視檢查、連接端點；② 尺寸不符或比例跑掉——回 Tinkercad／切片軟體重設尺寸；③ 模型有破面或孔洞——重新群組或修補；④ 列印失敗（翹邊、脫落、斷料）——重新校正、調整擺放方位與參數後重印。

進行方式：採個別指導為主，老師逐一檢視每位學生的檔案與成品狀態，列出待修清單；已完成的學生可協助同學或進入第三節的 Maker Lab 延伸體驗。

教學提示：緩衝週的價值在於「不讓任何人掉隊」——把前幾週累積的小問題一次清掉，並讓學生在反覆修正中真正內化「設計→製作→檢驗→修正」的迭代思維。

第二節｜3D列印印製

第三節｜3D列印印製Maker Lab（創客實驗室）

本節為進度超前學生的延伸體驗：在外盒列印與修正都完成、還有餘裕的情況下，帶他們玩 Bambu Studio 的 Maker Lab（創客實驗室），把切片軟體當成探索與創作的工具，而不只是「按 Slice」的步驟。

什麼是 Maker Lab：Maker Lab 是 Bambu Studio 內建的創意功能集，提供文字浮雕、圖片轉浮雕（Image to Relief／litho）、QR Code、徽章、聲波圖等模板，讓學生不需從零建模就能快速產出有趣的個人化作品。

建議體驗項目：① 文字 3D 字牌——為自己的電子鋼琴做一塊姓名牌或標語；② 圖片浮雕——把喜歡的圖案轉成可列印的浮雕板；③ QR Code 牌——連到自己的作品介紹或演奏影片；④ 聲波圖——把一段旋律的波形列印成裝飾，呼應「聲音」主題。

操作方式：於 Bambu Studio 上方功能列找到 Maker Lab，選擇模板輸入文字或匯入圖片，調整尺寸與厚度後，軟體會自動產生 3D 模型，再依前幾週的切片流程列印即可。

教學提示：這一節是「玩中學」——鼓勵學生自由嘗試、做出與電子鋼琴搭配的小裝飾或個人化配件，把學到的列印技能用在自己想做的東西上，深化對工具的掌握與創作的成就感。

第十~十一周｜電子鋼琴測試

本兩週進入電子鋼琴外盒的「試印與測試」階段。承接第八、九週把外盒零件 3D 列印出來之後，這裡要逐件檢驗列印品質、實際假組試拼，並把電路板、喇叭、琴鍵按鈕放入測試是否干涉，找出問題後回頭修檔重印，確保進入正式組裝前每個零件都合格、能順利裝配。

第一節｜列印件品質檢驗與篩選

【教學目標】

學會以系統性的方式檢查 3D 列印外盒零件的品質，判斷哪些可用、哪些需重印，建立「列印完成不等於可用」的品質意識。

【操作流程】

(1) 逐件目視檢查表面：有無翹邊、缺層、拉絲、層紋過深等列印瑕疵；

(2) 以游標卡尺量測關鍵尺寸，比對設計圖是否在誤差範圍內；

(3) 檢查各開孔位置與大小——喇叭孔、按鈕孔、走線孔是否對齊、是否需擴孔；

(4) 將零件分為「合格」「需修整」「需重印」三類並貼標記錄。

▍操作解說

剛印出的零件常有翹邊、毛邊或尺寸偏差。先用眼睛看、用卡尺量，重點檢查喇叭孔與 8 個按鈕孔的位置與大小是否正確——這些孔位若偏差，後面電路與琴鍵就裝不進去。把零件分成三類，合格的收好、需修的進第三節處理、需重印的記下問題回去修檔。

第二節｜外盒假組與機構干涉測試

【教學目標】

透過實際假組（不上膠的試拼）驗證外盒各面是否能順利接合，並把電路板、喇叭與琴鍵按鈕放入測試空間是否足夠、有無干涉。

【操作流程】

(1) 依組裝順序將外盒各面卡榫試拼，確認接合緊密、不鬆脫也不過緊；

(2) 將電路板與喇叭放入盒內預定位置，確認固定孔對齊、空間足夠；

(3) 把琴鍵按鈕由面板孔位裝入，逐顆測試能否順利按壓、不卡邊；

(4) 記錄所有干涉、卡住或對不上的位置，作為修正依據。

▍操作解說

假組就是「先試裝、不上膠」，目的是在正式組裝前抓出問題。把外盒各面卡榫拼起來，再把電路板、喇叭、按鍵一一放進去，特別注意琴鍵按下去會不會卡到孔邊、電路板會不會頂到盒壁。哪裡裝不進、哪裡卡住，全部記下來，下一節集中處理。

第三節｜問題記錄與迭代修正

【教學目標】

將前兩節找出的問題系統化整理成修正清單，學會回到設計檔案修改參數並重新列印，體會 3D 列印「設計—列印—測試—修正」的迭代循環。

【操作流程】

(1) 彙整檢驗與假組階段的所有問題，列成「待修清單」；

(2) 區分問題類型——屬於列印參數（如翹邊、尺寸縮收）或屬於設計尺寸（如孔位偏移、間距太擠）；

(3) 回到 Tinkercad 或切片軟體修改對應參數，重新輸出列印檔；

(4) 重印問題零件後再次假組驗證，直到全部零件通過。

▍操作解說

這一節是 3D 列印最重要的觀念——「一次印不好很正常，重點是會修」。把問題分清楚是「印壞的」還是「設計錯的」：印壞的調列印參數重印就好；設計錯的要回到 Tinkercad 改尺寸或孔位再重印。改完再試組一次，反覆到所有零件都裝得上、按得動，這個「測試→修正→再測試」的循環就是創客的核心能力。

教學提示：鼓勵學生把每次修正前後的零件並排拍照記錄，看見自己「一次比一次好」的進步，也建立面對失敗、持續改善的態度。

第十二周｜電子鋼琴-3D列印後處理

第一節｜3D列印打磨作業

本週進入 3D 列印的後處理階段。剛印出的外盒件常帶有支撐殘料、毛邊與明顯層紋，本節先完成支撐移除與粗磨，把零件整理到平整、無多餘結構的基礎狀態。

支撐移除：用尖嘴鉗或斜口鉗從邊緣慢慢撬起支撐，順著結構剝除，避免硬拉扯傷表面；細小縫隙的殘料可用筆刀小心清除。

毛邊與溢料清修：列印起始點、接縫處常有溢料或毛刺，用斜口鉗剪平、再以筆刀刮順；底面的象腳（首層外擴）可一併修除。

粗磨：以粗目砂紙（如 120～240 號）打磨支撐接觸面與明顯層紋，先把大面積的不平整磨平，為第二節的細磨打底。

安全提醒：使用鉗子、筆刀時注意手部安全、刀刃朝外；打磨時配戴口罩、於通風處進行，避免吸入塑料粉塵。

教學提示：粗磨求「平」、細磨求「順」——本節先把零件大方向整平即可，不必一次磨到完美，後續第二節再精修，分階段處理效率更高。

第二節｜3D列印打磨作業

承接第一節的粗磨，本節進入精修與表面處理，目標是把外盒件磨到平順、必要時上色，達到可展示的成品質感。

細磨：換用細目砂紙（如 400、600 號以上）順著表面打磨，逐步消除粗磨後的痕跡與層紋；曲面與邊角可包覆海綿砂塊或用銼刀輔助，磨到觸感平順。

接合面處理：上蓋與盒身、面板的接合面要特別磨平，確保組裝時密合不卡；卡榫處可微調讓鬆緊適中。

上色與表面美化（選做）：可噴底漆補土填平層紋後再上色；壓克力顏料、噴漆或麥克筆都可，呼應第七週融入的在地文化造型，讓鏤空或浮雕圖案更突出。

安全與環境：打磨與噴漆務必配戴口罩、護目鏡，於通風處或噴漆箱內進行；粉塵與漆料氣味對呼吸道有害，操作後清潔桌面與雙手。

教學提示：細節決定品質——同樣的列印件，磨得細、上得勻，成品質感天差地別；鼓勵學生以「職人態度」對待表面處理，並拍照記錄打磨前後對照。

第三節｜3D列印組裝作業

本節把打磨完成的 3D 列印外盒件，與前幾週的雷切件、電路模組正式組裝成一台完整的電子鋼琴，是整個製作流程的收斂階段。

組裝前準備：先把所有零件分類排好——3D 列印盒身與上蓋、雷切面板與側板、Arduino、音樂模組、電池座、按鈕與線材；對照設計圖確認件件齊全。

組裝順序：建議由內而外——① 先把 Arduino、音樂模組、電池座以固定柱或螺絲鎖進盒身底部；② 接好電路與按鈕並理線；③ 裝上面板讓按鈕對齊開孔；④ 最後蓋上上蓋、鎖合卡榫。

接合方式：可拆裝處（如上蓋、電池座）用螺絲或卡榫保留維修空間，固定結構處才上膠；先假組確認無誤再正式固定，避免黏死後無法調整。

通電測試：組裝完成後通電，逐顆按鍵測試發聲是否正常、機構是否順暢；若有按鍵不響或卡件，回頭檢查接線與對位，呼應「設計→製作→測試→修正」的循環。

教學提示：組裝是把分散零件變成完整作品的關鍵時刻，提醒學生「先假組、後固定」「可維修的地方別黏死」，並在組裝完成後拍照記錄，作為學習歷程與發表素材。

第十三周｜電子鋼琴-3D列印-上色

第一節｜3D列印組裝+上色

本週進入上色週。本節先完成組裝收尾並為上色做準備——把第十週尚未組好的零件收齊，並為外盒打底，奠定後續上色的基礎。

組裝收尾：延續第十週的組裝，確認盒身、上蓋、面板與電路都已就位、結構穩固；上色前先決定「哪些零件要先拆下來分開上色、哪些直接整體上」——細節多或顏色不同的零件建議拆下分開塗，較好上色。

上色前清潔：用乾布或酒精擦去表面的粉塵、油脂與打磨碎屑，表面乾淨顏料才咬得住、不易脫落。

遮蔽保護：不需上色的部位（如按鈕、電路、出線孔）用遮蔽膠帶或紙膠帶貼起來保護，避免沾到顏料。

噴底漆（打底）：為外盒件均勻噴一層底漆（補土底漆可同時填平細微層紋），讓表面顏色一致、提升後續顏料附著力；薄塗多層、待乾。底漆乾透後即可進入第二節主體上色。

教學提示：好的上色從「準備」開始——清潔、遮蔽、打底三步驟做確實，後面的顏色才會漂亮持久；提醒學生噴漆務必在通風處配戴口罩進行。

第二節｜3D列印上色（主體上色）

承接第一節打底，本節進行主體上色，為外盒鋪上主要顏色，是決定作品整體視覺的關鍵階段。

配色規劃：上色前先決定配色——可參考實體鋼琴的黑白、或自選主題色；建議先在紙上畫出配色草圖，想好哪一面、哪個零件用什麼顏色，避免邊塗邊猶豫。

顏料選擇：壓克力顏料附著力佳、好覆蓋、水洗方便，最適合教學；噴漆上色均勻但需在通風處與遮蔽範圍操作。依面積選工具——大面積用平筆或噴罐、小面積用圓筆。

上色技巧：採「薄塗多層」——一次塗太厚易留筆痕或流掛，薄塗、待乾、再疊一層，顏色會更均勻飽和；不同顏色交界可用遮蔽膠帶分隔避免相互沾染。

安全與環境：使用噴漆務必配戴口罩、於通風處或噴漆箱進行；壓克力顏料相對安全但仍避免誤食、保持桌面整潔。

教學提示：主體上色求「勻」與「飽和」——耐心薄塗多層是關鍵；提醒學生顏料未乾勿觸碰，細節彩繪留到第三節再處理。

第三節｜3D列印上色（細節與收尾）

承接第二節的主體上色，本節進行細節彩繪與保護層收尾，把作品的質感做到最完整。

細節彩繪：在主色乾透後，用細筆描繪在地文化圖案、鏤空邊緣、按鈕琴鍵等細節；可運用第七週融入的新營意象（鐵道、糖廠、花卉）做點綴，凸顯個人造型。

層次與質感：可用乾刷、漬洗等技法做出立體層次——乾刷在凸起處掃出亮面、漬洗讓凹處留色加深輪廓，讓浮雕與紋路更鮮明。

上保護層：全部乾透後噴一層透明保護漆（亮光或消光皆可），保護顏色不易刮花、也統一表面光澤；噴塗時薄塗多層、保持距離，避免流掛。

驗收與記錄：完成後檢查整體配色是否協調、有無漏色或溢色，並拍照記錄成品，作為發表與學習歷程素材。

教學提示：細節是作品的靈魂——同樣的外盒，多花心思在細節彩繪與保護層，質感立刻提升；鼓勵學生以完成一件「能展示、能演奏」的作品為目標。

第十四周｜Bambu Studio 三色畫板

第一節｜AI生成畫面

本週製作「三色畫板」——把一張圖轉成多色 3D 列印的平面作品。本節先用 ChatGPT 生成要列印的圖案，認識 AI 作為創作工具的用法。

認識 ChatGPT 生圖：本節使用 ChatGPT（內建影像生成功能）作為生圖工具。學生只要用文字描述想要的畫面，ChatGPT 就會自動產生對應的圖片，不需具備繪畫基礎，最適合作為三色畫板的圖案來源。

撰寫提示詞：好的提示詞越具體、產出越準。可依「主題＋風格＋顏色數＋背景＋構圖＋用途」的公式來組合，並特別交代「三色、色塊分明、高對比、白底」，方便後續轉成三色畫板。

提示詞的「前後順序」很重要：AI 生圖時，越前面的詞權重越高、越會被優先呈現；越後面的詞則偏向補充。所以要把「最想突顯的主角與重點」放在最前面，把次要的背景、細節、風格修飾放後面。

排列原則：建議依「主角 → 動作／特徵 → 風格 → 顏色 → 構圖 → 背景 → 用途」由重到輕排列。例如想突顯煙囪，就把「紅磚煙囪」放最前面，「白色背景」放後面；若把背景寫在最前面，AI 可能反而把背景畫得太搶眼、主角變小。

舉例比較：①「紅磚煙囪，扁平插畫，三色，白底」→ 煙囪是主角、清楚置中；②「白色背景，三種顏色，有一個煙囪」→ 主角被弱化、構圖容易鬆散。同樣的元素、不同順序，產出差很多。

教學提示：讓學生實際把同一組詞「換順序」各生一次圖、比較差異，親手體會「順序＝重點權重」；這也是寫好 prompt 最容易被忽略、卻最有效的關鍵之一。

中文先想、再轉英文 prompt：AI 生圖以英文 prompt 的效果通常較好。引導學生先用中文把想要的畫面想清楚、寫成中文提示詞，再請 ChatGPT「把這段中文翻成適合 AI 生圖的英文 prompt」，最後用產生的英文 prompt 生成圖片。這樣學生不必會英文也能寫出精準的英文 prompt，同時學到「中文構思→英文 prompt→生圖」的實用流程。

轉換指令範例：可直接對 ChatGPT 說——「請把下面這段中文，翻譯成適合 AI 生圖的英文 prompt，風格扁平向量、三色、高對比、白底：〔貼上你的中文提示詞〕」。

提示詞公式：請畫一張〔主題〕，〔風格〕，只用〔三種顏色〕，色塊分明、輪廓清楚、高對比，背景〔單色／白色〕，置中構圖，扁平向量風格，適合做三色 3D 列印掛畫。

範例一（在地主題）：請畫一張新營糖廠的紅磚煙囪，扁平插畫風格，只用黑、紅、米白三種顏色，色塊分明、輪廓清楚、高對比，白色背景，置中構圖，適合做三色 3D 列印掛畫。

範例二（音樂主題）：請畫一個簡約的音符與五線譜圖案，扁平向量風格，只用深藍、淺藍、白三色，色塊分明、線條俐落，背景單色，置中構圖，適合三色列印。

範例三（電子鋼琴主題）：請畫一台可愛的電子鋼琴，扁平插畫、無漸層，只用三種對比色，輪廓粗、細節少，白底置中，適合做三色掛畫。

中文→英文 prompt 對照範例：

中文：請畫一張新營糖廠的紅磚煙囪，扁平插畫風格，只用黑、紅、米白三色，色塊分明、高對比，白色背景，置中構圖，適合做三色 3D 列印掛畫。

英文 prompt：A red-brick factory chimney of Xinying Sugar Refinery, flat illustration style, only three colors (black, red, cream white), bold color blocks, high contrast, clear outlines, white background, centered composition, minimal details, suitable for tri-color 3D printed wall art.

教學提示：請學生比較「直接用中文生圖」與「轉成英文 prompt 再生圖」的差異——通常英文 prompt 的構圖與配色更貼近指定需求；也讓學生理解 ChatGPT 不只會生圖，還能當「翻譯與 prompt 優化」的助手。

追加修改指令：產出後若不理想，可直接補一句請 ChatGPT 調整，例如「再簡化一點」「顏色減少到三色」「對比再強一點」「去掉背景雜物」「線條再粗一點」，來回幾次即可逼近想要的畫面。

挑選與調整：產生多張後挑出最適合做三色畫板的——構圖簡單、色塊分明、對比清楚的圖最好轉色；太複雜、漸層太多的圖分色後容易雜亂。

主題建議：呼應整學期主軸，可生成與「聲音、音樂、電子鋼琴、新營在地」相關的圖案，讓畫板與自己的作品主題呼應。

操作引導（用 ChatGPT 生圖）：① 打開 ChatGPT，輸入畫面描述（提示詞）；② 看產出的圖，不滿意就追加修改指令（如「再簡化一點」「改成三種顏色」「對比再強一點」）來回調整；③ 滿意後把圖片存到電腦。

為轉色預先準備：因為下一節要轉成三色畫板，生圖時就先請 ChatGPT 產出「色塊分明、顏色數少、對比強」的圖；這樣的圖在第二節分色時輪廓才會清楚、不雜亂。把選好的圖存好，即可帶到第二節 Bambu Studio 轉色列印。

教學提示：本節重點是「會用 AI 當工具」與「會挑適合的圖」——提醒學生 AI 是輔助創意的工具，挑圖與後續設計仍需自己的美感判斷；同時可簡單帶到生成內容的著作權與正確使用觀念。

第二節｜Bambu Studio 畫板設定

承接第一節產生的圖片，本節在 Bambu Studio 把圖片轉成「多色畫板」——一塊用不同顏色線材分層堆疊呈現圖案的平面作品，呼應第五週介紹過的彩色畫板功能。

匯入圖片：於 Bambu Studio 開啟畫板／圖片轉換功能（如 Maker Lab 的圖片轉浮雕或彩色畫板），匯入第一節準備好的圖片。

設定畫板尺寸與顏色數：設定畫板長寬與厚度，並指定使用幾種顏色（搭配 AMS 通常 3～4 色）；軟體會把圖片依明暗或色塊分配到不同顏色的線材層。

調整分色與層次：預覽分色結果，調整對比、色階或顏色對應，讓圖案輪廓清楚、層次分明；三色畫板建議選對比明顯的圖，效果最好。

指定 AMS 槽位：把畫面上的每個顏色對應到 AMS 第 1～4 號槽位實際載入的線材顏色，確認螢幕配色與實際線材一致。

切片預覽：完成後切片，於預覽確認換色點與廢料塔位置、預估時間與耗材；確認無誤即可輸出列印檔，銜接第三節列印。

教學提示：三色畫板的關鍵在「選對圖」與「分色清楚」——對比強、色塊分明的圖最適合；提醒學生顏色越多、換色越頻繁，列印時間與耗材也越多。

第三節｜3D列印印製

承接第二節的畫板設定，本節把設定好的多色畫板實際列印出來，完成一塊可掛、可展示的三色畫作。

列印前確認：檢查 AMS 各槽位線材顏色與設定相符、平台清潔、線材充足；多色列印時間較長，建議課堂上先送印、利用等待時間做其他收尾。

監看換色與廢料塔：多色列印每次換色會在廢料塔清出舊色，屬正常現象；觀察首層附著與前幾次換色是否順利，確認顏色乾淨不混色。

取件與展示：列印完成、降溫後取下畫板，背面可加掛孔或立架；成品可作為電子鋼琴盒的搭配掛飾，或單獨作為個人創作展示。

教學提問引導：同一張圖，用「多色畫板（換色列印）」與「列印後手工上色」呈現，各有什麼優缺點？引導學生比較——換色列印精準但耗時耗材、手工上色自由但考驗技巧，呼應第十一週的上色經驗。

提示：本週讓學生體驗「AI 生圖→軟體轉檔→多色列印」的新工作流，看見 3D 列印不只做立體零件，也能做平面色彩作品，拓展對工具的想像。

第十五周｜Bambu Studio畫板上色

第一節｜畫板上色(配色)

本週承接第十二週的三色畫板，進一步把重點放在「配色」——同一張圖，配色決定它好不好看。本節帶學生學會挑選與搭配畫板的顏色。

色彩基本觀念：認識色相（紅黃藍…）、明度（明暗）、彩度（鮮豔／灰濁）三要素；多色畫板顏色不多，更要靠對比與搭配讓圖案跳出來。

配色方法：可運用幾種好上手的配色——① 對比色（如藍配橘）最搶眼；② 同色系（深淺藍）最和諧；③ 黑白灰＋一個重點色，簡潔又有焦點。三色畫板建議「兩個主色＋一個對比重點色」。

對應實際線材：配色不是只看螢幕，要對照手邊 AMS 實際有的線材顏色來規劃；先看現有色卡、再決定配色，避免想好的顏色卻沒有線材。

分配顏色到圖層：把規劃好的顏色，對應到畫板的明暗或色塊——通常深色放圖案主體、淺色放背景、重點色放想強調的細節；在 Bambu Studio 中指定到對應的 AMS 槽位。

教學提示：配色是這週的美感核心——鼓勵學生先在紙上或軟體裡試幾種配色再決定，並說出「為什麼這樣配」，培養有理由的色彩判斷，而非隨手挑色。

第二節｜3D列印印製(細節)

承接第一節的配色，本節聚焦列印中的細節控制，讓多色畫板的圖案邊界乾淨、顏色分明，避免出現混色或瑕疵。

監看換色品質：多色畫板換色頻繁，留意每次換色後第一段出料是否已換成純色；若顏色交界有殘留前一色，多半是廢料塔清料不足，可在切片時加大廢料塔。

圖案邊界與細節：觀察首層與圖案輪廓是否清晰；細小的色塊或線條若印不出來，代表該細節太小，回第十二週的畫板設定簡化圖案或加大尺寸。

參數微調：畫板屬平面薄件，層高可用 0.1～0.16 mm 讓色階更細緻；流量過多會讓顏色溢出邊界，可微調流量或回抽，讓邊界俐落。

問題即時處理：列印中若發現翹邊、缺料、混色，及早暫停處理比印完才補救省時；記錄問題作為下次設計與切片的調整依據。

教學提示：本節的重點是「細節決定成敗」——多色畫板好不好看，關鍵就在顏色交界乾不乾淨；引導學生細看每一次換色，培養對品質的敏銳度。

第三節｜3D列印印製(完成)

本節完成整塊畫板的列印與收尾，把作品整理到可展示、可掛置的成品狀態。

完成列印：等所有換色層印完、降溫後取下畫板；檢查整體圖案是否完整、顏色交界是否乾淨、有無缺層或翹邊。

修整與後處理：清除背面的支撐殘料或廢料塔牽絲，邊緣毛邊以筆刀或砂紙修順；若表面有層紋影響觀感，可輕磨或補色處理。

加掛與展示：背面加掛孔、貼掛勾或加裝立架，讓畫板能掛在牆上或立於桌面；可與電子鋼琴盒搭配陳列，成為一組完整的個人創作。

成果記錄與分享：拍照記錄完成的畫板與製作過程，整理進學習歷程檔案；可在課堂上分享自己的主題發想、AI 生圖與配色心得。

教學提示：本週讓學生完整走過「AI 生圖→配色→多色列印→完成展示」的設計流程，體會數位工具也能產出有溫度的個人化作品，並為整學期的作品集再添一件。

第十六~十七周｜文書資料整合與作品整理

第一節｜課程歷程與學習檔案整理

【教學目標】

引導學生回顧十五週的製作歷程，將拍攝紀錄、草圖、向量檔、3D 模型與成品照片彙整成一份完整的學習檔案，理解「記錄」本身也是創客素養的一環。

【操作流程】

(1) 依週次分類整理歷程照片與螢幕截圖；

(2) 蒐集各階段檔案（AI 向量檔、Tinkercad 模型、列印參數）；

(3) 以資料夾與命名規則建立可追溯的檔案結構；

(4) 挑選每週最具代表性的一張成果照作為亮點。

▍操作解說

把散落在手機、電腦與雲端的素材集中起來，按週次建立資料夾並統一命名。整理的過程也是再次檢視自己學習軌跡的機會，為後續書面報告與發表預備素材。

第二節｜書面報告與簡報製作

【教學目標】

將整理好的歷程素材轉化為結構清晰的書面報告與簡報，練習以文字與圖像說明設計理念、製作流程與遇到的問題。

【操作流程】

(1) 擬定報告架構：動機、設計、製作、成果、反思；

(2) 將每階段照片搭配 2～3 句說明文字；

(3) 製作簡報，每頁以一個重點搭配一張圖；

(4) 互相檢閱，調整文字精簡度與版面一致性。

▍操作解說

報告不必長，重點是把「為什麼這樣做、怎麼做、結果如何」講清楚。一頁一重點、圖文並陳，讓沒看過製作過程的人也能看懂作品的價值。

第三節｜作品成果整理與展示準備

【教學目標】

完成實體作品的最後檢查與展示佈置，將電子鋼琴成品、製作說明圖與學習檔案整合為一套可展出的成果，培養作品完整呈現的意識。

【操作流程】

(1) 檢查作品外觀、結構與發聲功能是否正常；

(2) 製作作品標示卡（名稱、創作者、設計概念）；

(3) 規劃展示桌面動線與作品擺放方式；

(4) 試擺一次並拍攝成果照存檔。

▍操作解說

把作品、說明圖與標示卡擺在一起，模擬展覽現場。先試擺、試彈、試講，確認一切就緒，也讓下週的公開發表更有把握。

第十八周｜公開發表演說

第一節｜發表內容規劃與講稿撰寫

【教學目標】

引導學生將作品的設計理念與製作歷程組織成一段 3～5 分鐘的口頭發表，練習用簡潔的語言說明自己的創作。

【操作流程】

(1) 列出發表大綱：作品介紹、設計動機、製作挑戰、成果展示；

(2) 撰寫講稿，每段對應一張簡報或一個作品操作；

(3) 標記要實際操作電子鋼琴發聲的段落；

(4) 精簡用語，控制在預定時間內。

▍操作解說

講稿不用背得一字不差，重點是把「我做了什麼、為什麼這樣設計、學到什麼」說清楚。安排一段現場彈奏，讓聽眾直接感受作品的成果。

第二節｜上台演練與表達技巧

【教學目標】

透過分組演練，培養上台的儀態、音量與眼神交流，並學習面對提問時的應對。

【操作流程】

(1) 分組互相試講，計時並給予回饋；

(2) 練習開場與結尾的固定句型；

(3) 演練實機操作與簡報切換的銜接；

(4) 模擬問答，預想可能被問到的問題。

▍操作解說

先在小組裡講過幾次，緊張感會大幅下降。注意站姿、音量與看著聽眾，把實機操作和講話的節奏搭配好，正式上台就會順很多。

第三節｜公開發表與成果回饋

【教學目標】

正式進行公開發表，完整呈現電子鋼琴作品與學習歷程，並透過師生回饋總結整學期的學習收穫。

【操作流程】

(1) 依序上台發表並現場操作作品；

(2) 聽眾以回饋單給予正向回應與建議；

(3) 票選或互評印象最深刻的作品與亮點；

(4) 教師總結，回顧十八週的學習成長。

▍操作解說

這是整個課程的收尾舞台。每位學生介紹並彈奏自己的電子鋼琴，聽眾給予回饋，最後一起回顧從觀察拆解到 3D 製作、電路整合的完整歷程，為課程畫下句點。